产品简介：
 CS系列圆锥式破碎机适用于破碎中等硬度以上的超硬物料的破碎，如花岗岩、玄武岩、石英岩、铁矿石、鹅卵石的破碎作业。
工作原理：
 电机通过驱动三角带和皮带轮,经传动轴带动圆锥在偏心套的迫动下作旋摆运动，使物料在破碎腔内不断受到冲击、挤压和弯曲作用，从而达到物料破碎的目的。
性能特点：
1、结构合理，性能可靠，运行稳定，性价比高。
2、破碎比大、产量高、磨耗低。
3、机架采用高强度铸钢，精加工工艺，强度更强。
4、密封可靠，有效延长润滑油的更换周期和部件使用寿命。
5、液压清腔，操作方便简单。
6、全机调整由液压系统操作，更快捷、更省力。
7、采用复合腔型，立方体成品率高。
8、粗、中、细、碎复合腔型多，选择空间大。
产品用途：
主要适用于矿山、建材、冶金、砂石加工、路桥工程等行业。
技术参数：

| 型号 | 动锥直径 | 腔型 | 给料口径 |  |  | 出料口可 调整尺寸 |  | 处理能力 |  | 主轴转速 |  | 功率 |  | 重量 |  | 外形尺寸 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 闭口边 | 开口边 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B75 | 900(3') | 细型 | 83 | 102 | 9-22 |  | 45-91 |  | 580 |  | 75 |  | 15 |  | 2821×1880×2164 |  |
|  |  | 粗型 | 159 | 175 | 13-38 |  | 59-163 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B110 | 1200(4') | 细型 | 127 | 131 | 9-31 |  | 63-188 |  | 485 |  | 110 |  | 20 |  | 2821×1974×2651 |  |
|  |  | 中型 | 155 | 156 | 13-38 |  | 100-200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 粗型 | 178 | 191 | 19-51 |  | 141-308 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B160 | 1295(17/4') | 细型 | 109 | 137 | 13-31 |  | 109-181 |  | 485 |  | 160 |  | 27 |  | 2800×2342×2668 |  |
|  |  | 中型 | 188 | 210 | 16-38 |  | 132-253 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 粗型 | 215 | 241 | 19-51 |  | 172-349 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B220 | 1676(11/2') | 细型 | 188 | 209 | 16-38 |  | 181-327 |  | 485 |  | 220 |  | 55 |  | 3911×2870×3771 |  |
|  |  | 中型 | 213 | 241 | 22-51 |  | 258-417 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 粗型 | 241 | 268 | 25-64 |  | 299-635 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B315 | 2134(7') | 细型 | 253 | 278 | 19-38 |  | 381-726 |  | 435 |  | 315 |  | 110 |  | 4613×3251×4732 |  |
|  |  | 中型 | 303 | 334 | 25-51 |  | 608-998 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 粗型 | 334 | 369 | 31-64 |  | 789-1270 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 型号 | 动锥直径 | 腔型 | 给料口径 |  | 出料口可 调整尺寸 | 处理能力 | 主轴转速 | 功率 | 重量 | 外形尺寸 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 闭口边 | 开口边 |  |  |  |  |  |  |
| D75 | 914(3') | 细型 | 13 | 41 | 3-13 | 27-90 | 580 | 75 | 15 | 2821×1880×2410 |
|  |  | 粗型 | 33 | 60 | 3-16 | 27-100 |  |  |  |  |
| D110 | 1218(4') | 细型 | 29 | 57 | 5-16 | 50-132 | 485 | 110 | 20 | 2560×1942×2928 |
|  |  | 中型 | 44 | 73 | 10-16 | 90-145 |  |  |  |  |
|  |  | 粗型 | 56 | 89 | 13-19 | 141-181 |  |  |  |  |
| D160 | 1295(17/4') | 细型 | 29 | 64 | 3-16 | 36-163 | 485 | 160 | 27 | 2800×2342×2668 |
|  |  | 中型 | 54 | 89 | 6-16 | 82-163 |  |  |  |  |
|  |  | 粗型 | 70 | 105 | 10-25 | 109-227 |  |  |  |  |
| D220 | 1676(11/2') | 细型 | 35 | 70 | 5-13 | 90-209 | 485 | 220 | 55 | 3911×2870×3771 |
|  |  | 中型 | 54 | 89 | 6-19 | 136-281 |  |  |  |  |
|  |  | 粗型 | 98 | 133 | 10-25 | 190-336 |  |  |  |  |
| D315 | 2134(7') | 细型 | 51 | 105 | 5-16 | 190-408 | 435 | 315 | 110 | 4130×3251×4454 |
|  |  | 中型 | 95 | 133 | 10-19 | 354-508 |  |  |  |  |
|  |  | 粗型 | 127 | 178 | 13-25 | 454-599 |  |  |  |  |