市内通信电缆采用全色谱高密度聚乙稀绝缘，铝塑综合护套(即电缆的纵包屏蔽铝带与护套粘结成一体，形成密封护层)，具有电气性能优越，施工方便的特点。全塑市话电缆主要电气性能：1. 直流电阻:20℃0.4 ≤148?/km 0.5 ≤95.0?/km 0.6 ≤65.8?/km 0.8 ≤36.6 ?/km 2. 绝缘电气强度：导体之间1min 1kv不击穿导体与屏蔽1min 3kv不击穿3. 绝缘电阻：每根芯线与其余线芯接地充气电缆大于10000MΩ.km填充式电缆大于3000MΩ.km。4. 工作电容：平均值52±2nF/km 5.远端串音防卫度：150kHZ时指定组合的功率平均值大于69dB/km

市话电缆执行标准：YD/T322-1996 全塑市话电缆结构特点：HYA型市内通信电缆采用全色谱高密度聚乙稀绝缘，铝塑综合护套(即电缆的纵包屏蔽铝带与护套粘结成一体，形成密封护层)，具有电气性能优越，施工方便的特点。全塑市话电缆主要电气性能：1. 直流电阻:20℃0.4 ≤148?/km 0.5 ≤95.0?/km 0.6 ≤65.8?/km 0.8 ≤36.6 ?/km 2. 绝缘电气强度：导体之间1min 1kv不击穿导体与屏蔽1min 3kv不击穿3. 绝缘电阻：每根芯线与其余线芯接地充气电缆大于10000MΩ.km填充式电缆大于3000MΩ.km。4. 工作电容：平均值52±2nF/km 5.远端串音防卫度：150kHZ时指定组合的功率平均值大于69dB/km。

充气电缆主要电气性能：

1. 充气电缆直流电阻:20℃, 0.4 ≤148 0.5 ≤95.0 0.6 ≤65.8 0.8 ≤36.6

2. 充气电缆绝缘电气强度：导体之间1min 1kv不击穿 导体与屏蔽1min 3kv不击穿

3. 充气电缆绝缘电阻：每根芯线与其余线芯接地，HYA电缆大于10000MΩ.km

4. 充气电缆工作电容：平均值 52±2nF/km

5. 充气电缆远端串音防卫度：150kHZ时指定组合的功率平均值大于69dB/km。

30对充油电缆 HYAT、30*2*0.4充油通信电缆HYAT   系列；产品说明

| 电缆规格 |  | 非填充电缆尺寸(实心)mm |  | 电缆规格 |  | 非填充电缆尺寸(实心)mm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 线径 mm | 对数 | 线缆最大 外径 | 线缆最小 护套厚度 | 线径 mm | 对数 | 线缆最大 外径 | 线缆最小 护套厚度 |
| 0.40 | 10 | 11.5 | 1.4 |  | 800 | 58.5 | 2.0 |
|  | 20 | 13.5 | 1.4 |  | 900 | 61.5 | 2.2 |
|  | 30 | 15.0 | 1.4 |  | 1000 | 64.5 | 2.2 |
|  | 50 | 17.5 | 1.4 |  | 1200 | 69.5 | 2.2 |
|  | 100 | 22.5 | 1.4 |  | 1600 | 78.5 | 2.4 |
|  | 200 | 28.0 | 1.6 | 0.60 | 10 | 14.0 | 1.4 |
|  | 300 | 32.5 | 1.6 |  | 20 | 17.0 | 1.4 |
|  | 400 | 36.5 | 1.6 |  | 30 | 19.5 | 1.4 |
|  | 600 | 42.5 | 1.8 |  | 50 | 23.0 | 1.4 |
|  | 800 | 49.0 | 1.8 |  | 100 | 29.0 | 1.6 |
|  | 900 | 51.5 | 2.0 |  | 200 | 38.5 | 1.8 |
|  | 1000 | 53.0 | 2.0 |  | 300 | 46.0 | 1.8 |
|  | 1200 | 57.5 | 2.0 |  | 400 | 52.5 | 2.0 |
|  | 1600 | 65.0 | 2.2 |  | 600 | 62.5 | 2.2 |
|  | 1800 | 68.0 | 2.2 |  | 800 | 70.5 | 2.2 |
|  | 2000 | 71.0 | 2.4 |  | 900 | 74.0 | 2.4 |
|  | 2400 | 75.0 | 2.4 |  | 1000 | 77.0 | 2.4 |
| 0.50 | 10 | 12.5 | 1.4 | 0.80 | 10 | 17.5 | 1.4 |
|  | 20 | 15.0 | 1.4 |  | 20 | 21.0 | 1.4 |
|  | 30 | 17.0 | 1.4 |  | 30 | 24.5 | 1.4 |
|  | 50 | 20.0 | 1.4 |  | 50 | 29.0 | 1.6 |
|  | 100 | 25.5 | 1.4 |  | 100 | 38.5 | 1.8 |
|  | 200 | 32.5 | 1.6 |  | 200 | 52.5 | 2.0 |
|  | 300 | 38.0 | 1.6 |  | 300 | 62.0 | 2.2 |
|  | 400 | 43.5 | 1.8 |  | 400 | 70.0 | 2.2 |
|  | 600 | 51.5 | 2.0 |  | 600 | 82.0 | 2.4 |

单位全称：天津市电缆总厂第一分厂

总经理:毕东晨

http://tjdlyfcbdc.wanye68.com/

http://www.pty23.com

http://tjdlyfcbdc.testmart.cn/

联系电话：0316-5960373

传真：0316-5960883

手机：15930638648

地址：河北大城县毕演马工业园区

组织机构代码证：10950374-4

CCC认证编号：2003010105102124

营业执照注册号：131025400055

汇款帐号：91608040020110001507

开户行：河北省大城县刘固献农村信用合作社

您的信任--我们合作之基石！

您的满意--我们不懈之追求！
 
天津市电缆总厂第一分厂本着“顾客就是上帝”的原则，以“诚实守信、热情周到”的服务理念赢得了广大客商的信任。我公司对售前、售中、售后服务作出如下承诺：
1、为了加深对我公司的了解，我们热情欢迎贵方领导、专家来厂考察，我公司将提供食宿和工作上的便利。

2、向用户提供产品价格信息和产品品质信息。
3、为保证产品的良好性能，我公司采用国内优质材料，并按ISO 9001质量保证体系的要求，对材料的采购和验收进行严格控制，不合格材料严禁使用。
4、我公司严格执行自检、互检、专检制度，不合格半制品严禁流入下道工序，不合格产品不出厂。严格按标准或客户的特殊技术要求组织生产，向客户提供100%的合格产品。
5、我公司提供的电线电缆保证全新的，性能是成熟可靠的，在各个方面符合标准或客户的要求。

6、我公司保证提供的产品在正确安装、正常操作和保养情况下能够可靠和安全的运行。

7、如确因产品质量问题或我公司提供的产品与合同要求不一致，我公司同意买方换货或拒收产品并作退货处理。