获得《煤安证》产品获得《安标证》 获得《煤安认证证书》天津市电缆总厂第一分厂安标矿用产品安全标志-煤安标志-煤安标志认证-煤安标志查询-安标查询

矿用通信电缆老标准中规定的型号，现在实行新标准MT818—99规定，规定如下：

1、执行标准:MT818.14—1999

2、简要说明：命名代号：

·煤矿用阻燃通信电缆……MH(HU)

·铜质线芯……省略

·聚乙稀绝缘……Y

·铝—聚乙烯粘结护层……A

·聚乙烯内护套……省略

·蓝阻燃聚氯乙烯护套……V

·钢丝铠装蓝阻燃聚氯乙烯外护套……32

产品介绍：

MHYV (1×2 2×2 1×4 5×2) ×7/0.28 煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套矿用通信电缆用于平巷斜巷及机电硐室

MHJYV 4/0.28铜线+3/0.28钢线 1×2 2×2 煤矿用加强线芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套矿用通信电缆用于机械损伤较高平巷和斜巷

MHYAV 1/0.8 (20×2 30×2 50×2) ×0.8 煤矿用聚乙烯绝缘铝聚乙烯粘结层聚氯乙烯护套矿用通信电缆用于较潮湿的斜井和平巷

MHYA32 (30×2 50×2 80×2) ×0.8煤矿用聚乙烯绝缘铝聚乙烯粘结层钢丝铠装聚氯乙烯护套矿用通信电缆用于竖井和斜井

MHYVR 煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信软电缆

MHYVP 煤矿用聚乙烯绝缘编织屏蔽聚氯乙烯护套通信电缆

MHYVRP 煤矿用聚乙烯绝缘编织屏蔽聚氯乙烯护套通信软电缆

MHY32 煤矿用聚乙烯绝缘钢丝铠装聚氯乙烯护套通信电缆

MHYBV 煤矿用聚乙烯绝缘铝—聚乙烯粘结护层钢丝编织聚氯乙烯护套通信电缆

主要技术性能及指标：

20℃时导体直流电阻Ω/km 7/0.37 ≤24.5   7/0.43 ≤18.1    7/0.52≤12.1

固有衰减（800～1000HZ）dB/km  ≤1.2

20℃时电缆绝缘线芯绝缘电阻MΩ.km ≥5000

线对工作电容（800～1000HZ）uF/km ≤0.10

近端串音衰减（800～1000HZ）dB/500m ≥70

电感（800～1000HZ）uH/km ≤800

耐交流工频电压1.5KV/1min通过

直流电阻差≤环阻的2%

矿用通信电缆的使用特性

导体的长期允许工作温度-40～+50℃；

平均最大相对湿度为≤95%（+25℃时）

允许附设与安装的温度应不大于-10℃

最小弯曲半径：MHYVR型电缆为电缆外径的10倍，其它型号的电缆为外径的15倍。

单位全称：天津市电缆总厂第一分厂

总经理:毕东晨

http://tjdlyfcbdc.wanye68.com/

http://mhya32.mkaq.cn/

http://tjdlyfcbdc.testmart.cn/

联系电话：0316-5960373

传真：0316-5960883

手机：15930638648

地址：河北大城县毕演马工业园区

组织机构代码证：10950374-4

CCC认证编号：2003010105102124

营业执照注册号：131025400055

汇款帐号：91608040020110001507

开户行：河北省大城县刘固献农村信用合作社

您的信任--我们合作之基石！

您的满意--我们不懈之追求！
 
天津市电缆总厂第一分厂本着“顾客就是上帝”的原则，以“诚实守信、热情周到”的服务理念赢得了广大客商的信任。我公司对售前、售中、售后服务作出如下承诺：
1、为了加深对我公司的了解，我们热情欢迎贵方领导、专家来厂考察，我公司将提供食宿和工作上的便利。

2、向用户提供产品价格信息和产品品质信息。
3、为保证产品的良好性能，我公司采用国内优质材料，并按ISO 9001质量保证体系的要求，对材料的采购和验收进行严格控制，不合格材料严禁使用。
4、我公司严格执行自检、互检、专检制度，不合格半制品严禁流入下道工序，不合格产品不出厂。严格按标准或客户的特殊技术要求组织生产，向客户提供100%的合格产品。
5、我公司提供的电线电缆保证全新的，性能是成熟可靠的，在各个方面符合标准或客户的要求。

6、我公司保证提供的产品在正确安装、正常操作和保养情况下能够可靠和安全的运行。

7、如确因产品质量问题或我公司提供的产品与合同要求不一致，我公司同意买方换货或拒收产品并作退货处理。