- 气动高温球阀概述：
Q641M气动高温球阀中的球体密封圈采用了特殊的加工工艺和最新密封材料，使球体表面粗糙度和圆度达到标准要求，从而提高了密封性能和使用寿命、耐高温的能力。顺时板动手柄带动阀杆驱动球体旋转，使介质顺利通过。

- Q641M气动法兰整体高温球阀性能参数:

| 型号 | 公称压力 (MPa) | 强度试验压力 (MPa) | 密封试验压 (MPa) | 适用温度 (℃) | 适用介质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q641M/F-16C/P | 1.6 | 2.4 | 1.8 | -28～+600 (M/F) | 导热油、水、蒸汽、气体、油品、硝酸类腐蚀性介质、醋酸类腐蚀性介质 |
| Q641M/F-16C/P | 2.5 | 3.8 | 2.8 | -28～+600 (PPL） |  |

- Q641M法兰整体高温球阀主要零部件材料:

| 序号 | 零部件名称 | 材料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 阀体 | 球墨铸铁、碳素钢、铸不锈钢、304、316 |
| 2 | 密封圈 | (M/F)高强度耐磨碳结石墨≤300℃ (PPL)对莅聚苯、温度≤350℃ |
| 3 | 球 | 不锈钢 |
| 4 | 填料 | 聚四氟乙烯 |
| 5 | 填料压盖 | QT450－10球墨铸铁 |
| 6 | 阀杆 | 碳素钢、铬不锈钢 |
| 7 | 手柄 | 碳钢 |

- Q641M法兰整体高温球阀主要技术参数:

| 型号 | 规格 | 尺寸 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L | D | D 1 | D 2 | z-φd | H | b |
| Q641M/F-16 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 4-14 | 85 | 14 |
|  | 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 4-14 | 95 | 16 |
|  | 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 4-14 | 103 | 16 |
|  | 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 4-18 | 105 | 18 |
|  | 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 4-18 | 120 | 18 |
|  | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 4-18 | 195 | 20 |
|  | 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 4-18 | 195 | 20 |
|  | 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 8-18 | 215 | 22 |
|  | 100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 8-18 | 253 | 24 |