- 高温气动球阀概述：
高温气动球阀本公司设计整体高温球阀是采用新型密封材料为阀座,经同类产品聚四氟乙烯做密封的球阀,使用寿命提高了3-5倍。具有性能稳定、密封可靠、磨擦力小、开关轻便、耐高温、耐磨、耐油、耐腐蚀、使用寿命长等优点，“潍高阀门”高温球阀与截止阀、柱塞阀、排污阀，结构长度相符，扩大了球阀使用范围，广泛用于石油、化工、橡胶、造纸、制药等行业，可替代截止阀、柱塞阀、快速排污阀。适用介质：水、蒸汽、导热油等酸类，使用温度：≤350℃。

- 性能参数:

| 型号 | 公称压力 (MPa) | 强度试验压力 (MPa) | 密封试验压 (MPa) | 适用温度 (℃) | 适用介质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QJ641M/F-16C | 1.6 | 2.4 | 1.8 | -28～+300 (M/F) | 导热油、水、蒸汽、气体、油品、硝酸类腐蚀性介质、醋酸类腐蚀性介质 |
| QJ641M/F-16C | 2.5 | 3.8 | 2.8 | -28～+350 (PPN) |  |

- 主要零部件材料:

| 序号 | 零部件名称 | 材料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 阀体 | 球墨铸铁、碳素钢、铸不锈钢 |
| 2 | 密封圈 | (M/F)高强度耐磨碳结石墨≤300℃ (PPN)对莅聚苯、温度≤350℃ |
| 3 | 球 | 不锈钢 |
| 4 | 填料 | 聚四氟乙烯 |
| 5 | 填料压盖 | QT450－10球墨铸铁 |
| 6 | 阀杆 | 碳素钢、铬不锈钢 |
| 7 | 手柄 | 碳钢 |

- 主要技术参数:

| 型号 | 规格 | 尺寸 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L | D | D 1 | D 2 | z-φd | H | b |
| QJ641M/F-16 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 4-14 | 85 | 14 |
|  | 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 4-14 | 95 | 16 |
|  | 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 4-14 | 103 | 16 |
|  | 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 4-18 | 105 | 18 |
|  | 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 4-18 | 120 | 18 |
|  | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 4-18 | 195 | 20 |
|  | 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 4-18 | 195 | 20 |
|  | 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 8-18 | 215 | 22 |
|  | 100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 8-18 | 253 | 24 |

- 结构特点及作用原理：

- 该型阀门中的球体、密封圈采用了特殊的加工工艺和最新密封材料，使球体表面粗糙度和圆度达到标准要求，从而提高了密封性能和使用寿命、耐高温的能力。 
　　 顺时板动手柄带动阀杆驱动球体旋转，使介质顺利通过。