- 不锈钢高压球阀概述：
1、不锈钢高压球阀采用板簧预载的可动金属阀座结构，密封力设计合理，启闭灵活，密封可靠。
2、不锈钢高压球阀根据用户的需要，可设计成适用于含固体颗粒、料浆等介质的结构戒耐较高温度的结构。
3、不锈钢高压球阀采用下装式阀捍，设置倒密封结构，能确保填料处可靠密封。压力：1.6-MPa-32.0MPa

- （螺纹）不锈钢高压球阀型主要外形尺寸和连接尺寸

| 公称通径 | 尺寸(mm) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L | H | D | D1 |
| 10 | 90 | 76 | 32 | 3/8 |
| 15 | 90 | 76 | 32 | 1/2 |
| 20 | 100 | 81 | 38 | 3/4 |
| 25 | 115 | 92 | 45 | 1 |
| 32 | 130 | 114 | 55 | 11/4 |
| 40 | 150 | 125 | 65 | 11/2 |
| 50 | 170 | 144 | 75 | 2 |

- 注:对焊和承插式结构长度与内螺纹式长度相同

- （法兰）不锈钢高压球阀型主要外表尺寸和连接尺寸

| 公称通径 |  | 尺寸(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L |  | d1 |  | L1 |  | D | D1 | D2 | b | Z-Φd | H |  |  |  |
| mm | in | 全通径FP | 缩径RP | 全通径FP | 缩径RP | 全通径FP | 缩径RP |  |  |  |  |  | QA41 | QA341 | QA641 | QA941 |
| 15 | 1/2″ | 130 | - | 15 | - | - | - | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-14 | 62 | - | 200 | - |
| 20 | 3/4″ | 140 | - | 20 | - | - | - | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-14 | 68 | - | 204 | - |
| 25 | 1″ | 150 | - | 25 | - | - | - | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-14 | 75 | - | 215 | 360 |
| 32 | 11/4″ | 165 | - | 32 | - | - | - | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-14 | 85 | - | 240 | 390 |
| 40 | 11/2″ | 182 | - | 40 |  | - | - | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 95 | - | 264 | 395 |
| 50 | 2″ | 200 | - | 50 | - | - | - | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | 110 | - | 360 | 472 |
| 65 | 21/2″ | 220 | - | 65 | - | - | - | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | 130 | - | 379 | 530 |
| 80 | 3″ | 250 | 283 | 80 | 65 | - | - | 195 | 160 | 135 | 20 | 4-18 | 155 | - | 452 | 580 |
| 100 | 4″ | 280 | 305 | 100 | 80 | - | - | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 180 | 320 | 479 | 630 |
| 125 | 5″ | 320 | 381 | 125 | 100 | - | - | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 250 | 380 | 646 | 710 |
| 150 | 6″ | 360 | 403 | 150 | 125 | - | - | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 275 | 400 | 666 | 670 |
| 200 | 8″ | 400 | 419 | 200 | 150 | - | - | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 330 | 450 | 615 | 825 |