- 气动对夹式球阀概述：
气动对夹式球阀产品参照意大利产品的特点，与普通球阀相比，具有结构长度短、重量轻、安装方便、节省材料等显著的优点。对夹保温夹套球阀保温效果好。此外，阀座采用弹性密封结构，密封可靠，启闭轻松。设有耐火结构，万一发生火灾时，仍然能够可靠操作并具有良好的密封性。根据用户需要，可设有防静电结构。设置了90°开关带孔定位片，根据需要可以加锁，防止误操作。
产品用途：
对夹球阀及对夹保温夹套球阀适用于Class150、PN1.0～2.5MPa，工作温度 29~180℃(密封圈为增强聚四氟乙烯)或 29~300℃(密封圈为对位聚苯)的各种管路上，用于截断或接通管路中的介质，选用不同的材质,可分别适用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、氧化性介质、尿素等多种介质。
适用介质：水、气、油品、天然气和酸碱腐蚀性介质。
适用温度：-20～150～300℃
驱动方式：手动、气动、电动等。
公称压力：1.6～2.5MPa

- 主要零件材料

| 序号 NO | 零件名称 | 材质 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阀体 | 不锈钢CF8M/CF8 | 碳钢WCB |
| 2 | 球 | 不锈钢316/304 | 不锈钢SS304 |
| 3 | 密封垫 | 聚四氟乙烯PTFE | 聚四氟乙烯PTFE |
| 4 | 阀杆 | 不锈钢316/304 | 不锈钢SS304 |
| 5 | 填料 | 聚四氟乙烯PTFE | 聚四氟乙烯PTFE |
| 6 | 定位锁 | 不锈钢304 | 不锈钢SS304 |
| 7 | 手柄 | 不锈钢304 | 不锈钢SS304 |
| 8 | 阀杆螺母 | 不锈钢304 | 不锈钢SS304 |
| 9 | 填料压盖 | 不锈钢304 | 不锈钢SS304 |
| 10 | 手柄套 | 塑料 | 塑料 |
| 11 | 密封瓶帽 | 不锈钢316/304 | 不锈钢SS304 |
| 12 | 垫圈 | 聚四氟乙烯PTFE | 聚四氟乙烯PTFE |

- 主要尺寸单位：mm

| SIZE | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | 21/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d | 15 | 20 | 25 | 29 | 38 |  | 62 | 76 | 92 | 110 | 145 | 195 |
| L | 32 | 38.5 | 45 | 55 | 62 | 72 | 95 | 120 | 145 | 200 | 225 | 275 |
| D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 215 | 245 | 280 | 335 |
| D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 |
| D2 | 45 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 120 | 135 | 155 | 185 | 210 | 265 |
| H | 62 | 70 | 79 | 86 | 92 | 102 | 158 | 172 | 187 | 200 | 240 | 278 |
| E | 110 | 125 | 135 | 150 | 150 | 180 | 250 | 300 | 350 | 650 | 840 | 1000 |
| b | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 |
| z-d1 | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-23 | 12-20 |
| f | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |