- 电动高压球阀概述：
产品概述：电动高压球阀
 ◆耐高压：压力可达1.6Mpa-42Mpa ；Class：150-2500Lb ◆耐高温：该球阀的阀座完全采用了美标闸阀的结构，因此温度由阀体材料来决定。 ◆无摩擦：该球阀在开启时利用二块式球体的优点，先水平收拢瞬间脱离阀座，然后再旋转90度全开。

- Q911N电动高压球阀主要零件材料 ： (单位:mm)

零件名称; 阀体; 球体; 阀杆; 密封圈. Q11N-100C Q11N-160C Q11N-320C; 35/45; 1Cr18; 1Cr18Ni9Ti; 尼龙. Q11N-100P Q11N-160P Q11N-320P; 304/1Cr18Ni9Ti; 304/1Cr18Ni9Ti. Q11N-100R Q11N-160R Q11N-320R; 316/1Cr18Ni12Mo2Ti; 316/1Cr18Ni9Ti. Q911N电动高压球阀美标主要尺寸 ： 600Lb 900Lb (单位:mm ) 采用：ASME、B16.11-1991标准 口径; d; L; L1; H; W; D; L3. 流量; 总长; 中段瓣总长; 中心高度; 手柄长度; 半插口; 有效长度. NPT3/8"; 10; 100; 60; 62; 150; 1280; 10. NPT1/2"; 14; 100; 60; 65; 150; 21.85; 10. NPT3/4"; 19; 140; 80; 74; 180; 27.30; 13. NPT1"; 24; 140; 80; 80; 180; 34.05; 13. NPT11/4"; 31; 160; 90; 95; 255; 42.80; 13. NPT11/2"; 39; 180; 100; 98; 255; 48.80; 13. NPT2"; 48; 200; 110; 108; 255; 61.35; 16. NPT21/2"; 63; -; -; -; -; 74.20; 16. NPT3"; 78; -; -; -; -; 90.15; 16. NPT4"; 98; -; -; -; -; 115.80; 19. Q911N电动高压球阀国标主要尺寸： (单位:mm ) 公称通径; Q11N-100/160、Q11N-100/160P; Q11N-320、Q11N-320P. 管螺纹; 尺寸(mm); 管螺纹; 尺寸(mm). d; L; H; W; E; H; W; SW; L. 6; 1/4; 11; 70; 43; 108; 42.5; -; -; -; -; 70. 10; 3/8; 11; 70; 43; 108; 42.5; -; -; -; -; -. 15; 1/2; 11; 85; 43; 108; 42.5; 1/2; 68; 130; 41; 85. 20; 3/4; 14; 95; 45.5; 146; 47.5; 3/4; 77; 180; 46; 95. 25; 1; 21; 105; 59.5; 146; 52.5; 1; 82; 180; 55; 105. 32; 1 1 /4; 25; 120; 64.5; 146; 60; 1 1 /4; 115; 300; 70; 120. 40; 1 1 /2; 32; 130; 76; 254; 65; 1 1 /2; 120; 300; 80; 130. 50; 2; 38; 150; 81; 254; 75; 2; 130; 300; 100; 150.