- 不锈钢内螺纹截止阀概述：

- J11W不锈钢内螺纹截止阀主要零部件材料

| 零件名称 | 阀杆、阀盖 | 阀杆、阀瓣 | 填料 |
| --- | --- | --- | --- |
| J11W-16P | 铬镍不锈钢 | 铬镍不锈钢 | 聚四乙氟乙稀、柔性石墨 |
| J11W-160、J13W-40 | 优质碳钢 | 优质碳钢 |  |

- 截止阀主要性能规范

| 型号 | 公称压力 (MPa) | 试验压力(MPa) |  |  | 工作压力(MPa) | 工作温度 (℃) | 适用介质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 壳体 | 密封(液) | 密封(气) |  |  |  |
| J11W-16 | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 0.6 | 1.6 | P≤540℃ | 液化石油气水、酸、蒸汽、油品等 |
| J11W40P | 4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | 4.0 |  |  |
| J11W-160 | 16.0 | 24.0 | 17.6 | 0.6 | 16.0 | C≤425℃ |  |
| J11W-320P | 32.0 | 48.0 | 35.2 | 0.6 | 32.0 |  |  |

- 截止阀主要外型及连接尺寸

| 公称直径DN(mm) | 管螺纹 | 尺寸 |  |  |  |  | 重量(Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Do | L | H | H1 | d |  |
| 6 | 1/4 | 60 | 55 | 90 | 100 | 4 | 0.63 |
| 10 | 3/8 | 60 | 60 | 92 | 102 | 5 | 0.65 |
| 15 | 1/2 | 65 | 65 | 97 | 107 | 6 | 0.8 |
| 20 | 3/4 | 80 | 80 | 109 | 121 | 8 | 1.07 |
| 25 | 1 | 100 | 90 | 122 | 132 | 10 | 1.8 |
| 32 | 11/4 | 140 | 128 | 180 | 191 | 15 | 5.0 |
| 40 | 11/2 | 160 | 148 | 200 | 215 | 18 | 7.2 |