- 自密封Y型截止阀概述：

- 性能特点：
1、阀体阀盖为整体锻制而成，强度高，造型美观，材质可靠。
2、中腔采用自密封结构，压力越高，密封性越好。独特的不锈钢自密封圈，拆装方便，密封可靠。
3、阀杆表面经超强致密耐磨处理，耐磨耐蚀，启闭磨擦小，确保产品无外漏之虞。

- 设计与制造：ASME B16.34，JB/T3595，E101

- 连接端： BW,SW

- 承插焊端：ASME B16.11

- 对接焊端：ASME B16.25

- 检查与试验：JB/T3595

- 材料：ANSI/ASTM

- 主体材料：A105，F11，F22，F316, F91, F92

- J65Y （ H ） -1500 主要规格、连接尺寸及外形尺寸

| 规格＼尺寸 | D | D1 | d | a | H | L | Do |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 24 | 56 | 15 | 37.5 | 315 | 190 | 200 |
| 20 | 32 | 56 | 19 | 37.5 | 315 | 190 | 200 |
| 25 | 38 | 56 | 24 | 37.5 | 315 | 190 | 200 |
| 32 | 48 | 82 | 30 | 37.5 | 435 | 220 | 240 |
| 40 | 52 | 82 | 34 | 37.5 | 435 | 220 | 280 |
| 50 | 66 | 90 | 42 | 37.5 | 480 | 250 | 320 |

- J65Y （ H ） -2500 主要规格、连接尺寸及外形尺寸

| 规格＼尺寸 | D | D1 | d | a | H | L | Do |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 24 | 56 | 15 | 37.5 | 315 | 190 | 200 |
| 20 | 32 | 56 | 19 | 37.5 | 315 | 190 | 200 |
| 25 | 38 | 56 | 20 | 37.5 | 315 | 190 | 200 |
| 32 | 48 | 82 | 29 | 37.5 | 435 | 220 | 240 |
| 40 | 52 | 82 | 30 | 37.5 | 435 | 220 | 280 |
| 50 | 66 | 90 | 39 | 37.5 | 480 | 250 | 320 |