- 截止止回多用阀概述：

- 产品按GB12235标准设计制造，结构合理、密封可靠、性能优良。本阀具有截止阀和止回阀双重功能，属于一种多用阀，当阀门开启时阀瓣沿着提升起的阀杆做升降运动，可作为止回阀用，当阀门关闭时阀杆压紧阀瓣起到截止阀的作用。阀瓣、阀座密封面堆焊铁基合金或司太立钴基硬质合金，具有耐磨、耐高温、耐腐蚀、抗擦伤性能好、使用寿命长的特点。产品可适用于石油、化工、制药、电力行业等各种工况的水平安装管路上。

- 二、标准与规范

| 设计与制造 | 结构长度 | 压力-温度等级 | 连接法兰 | 试验与检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GB12235 | GB12221 | GB9131 JB/T74 HG20604 | JB/T79 GB9113 HG20592 | JB/T9092 GB13927 |

- 三、外形及主要连接尺寸

| 公称通径 | 1.0-4.0MPa |  | 6.4-10.0MP a |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L | H | L | H |
| DN25 | 160 | 275 | 230 | 80 |
| DN32 | 180 | 280 | 260 | 140 |
| DN40 | 200 | 330 | 260 | 160 |
| DN50 | 230 | 350 | 300 | 170 |
| DN65 | 290 | 400 | 340 | 190 |
| DN80 | 310 | 355 | 380 | 210 |
| DN100 | 350 | 415 | 430 | 230 |
| DN125 | 400 | 460 | 500 | 255 |
| DN150 | 480 | 510 | 550 | 290 |
| DN200 | 600 | 710 | 650 | 350 |
| DN250 | 730 | 830 | 775 | 415 |