- 排渣阀概述：

- 排渣阀适用于公称压力PN1.6～6.4MPa，工作温度0～100℃的火力电站水利系统及水利工程的灰浆排放系统管路上，切断或接通管路中灰水混合物，渣水混合物。

- 产品结构特点

- 1、采用中法兰螺栓连接，支管两端为法兰连接或对焊连接

- 2、启闭件采用半密封副强制密封，性能优良

- 3、密封副材料为耐磨陶瓷或耐磨合金，耐磨性强，耐磨性强、耐用冲蚀、耐擦伤、摩擦力小、密封可靠

- 4、阀体出口流道结型合理，不存渣，启闭灵活，不卡阻

- 5、阀杆经调质和表面氮化处理，有良好的搞腐蚀性，抗擦伤性和耐磨性

- 6、中大口径设置滚动轴承，启闭轻松。

- 排渣闸阀-主要尺寸 Main dimensions

| 型号 Type | 公称通径 DN/mm Nominal diameter | 主要尺寸/mm Main dimensions |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L | D | D1 | D2 | b | Z-ød | H |
| PZ41H-10C PL41H-10C PZ41H-16C PL41H-16C NPZ41H-10C NPZ41H-16C 电动排渣阀 尺寸同上， 高度重量加电动头。 Dimensions of motor-driven valve are the same as the above with extra height | 50 | 250 | 165 | 125 | 102 | 20 | 4-ø18 | 335 |
|  | 80 | 280 | 200 | 150 | 133 | 22 | 8-ø18 | 510 |
|  | 100 | 300 | 220 | 180 | 150 | 24 | 8-ø18 | 685 |
|  | 150 | 350 | 285 | 240 | 212 | 28 | 8-ø22 | 790 |
|  | 200 | 400 | 340 | 295 | 268 | 30 | 12-ø22 | 885 |
|  | 250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 32 | 12-ø26 | 1015 |
|  | 300 | 500 | 460 | 41O | 370 | 34 | 12-ø26 | 1190 |
|  | 350 | 550 | 520 | 470 | 430 | 38 | 16-ø26 | 1350 |
|  | 400 | 600 | 580 | 525 | 482 | 40 | 16-ø30 | 1460 |
|  | 500 | 700 | 715 | 650 | 585 | 46 | 20-ø33 | 1820 |
| PZ41H-25 PZ941H-25 NPZ41H-25 NPZ941H-25 电动尺寸同上，高度、 重量外加电动装置。 Dimensions are the same as the above With extra height and Weight of the motor | 50 | 250 | 165 | 125 | 102 | 20 | 4-ø18 | 335 |
|  | 80 | 280 | 200 | 150 | 133 | 22 | 8-ø18 | 510 |
|  | 100 | 300 | 235 | 190 | 158 | 24 | 8-ø22 | 685 |
|  | 150 | 350 | 300 | 250 | 212 | 30 | 8-ø26 | 190 |
|  | 200 | 400 | 360 | 31O | 278 | 34 | 12-ø26 | 885 |
|  | 250 | 450 | 425 | 370 | 335 | 36 | 12-ø30 | 1015 |
|  | 300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-ø30 | 1190 |
|  | 350 | 550 | 555 | 490 | 450 | 44 | 16-ø33 | 1350 |
|  | 400 | 600 | 620 | 550 | 505 | 48 | 16-ø36 | 1460 |
|  | 450 | 650 | 670 | 600 | 555 | 50 | 20-ø36 | 1620 |
|  | 500 | 700 | 730 | 660 | 615 | 52 | 20-ø36 | 1820 |
| PL41H-25 PL941H-25 电动尺寸同上， 高度、重量 外加电动装置。 Dimensions are the Same as the above With extra height and Weight of the mortor | 150 | 400 | 300 | 250 | 212 | 30 | 8-ø26 | 91O |
|  | 200 | 500 | 360 | 31O | 278 | 34 | 12-ø26 | 1100 |
|  | 250 | 550 | 425 | 370 | 335 | 36 | 12-ø30 | 1430 |
|  | 300 | 650 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-ø30 | 1558 |
|  | 350 | 700 | 555 | 490 | 450 | 44 | 16-ø33 | 1678 |
|  | 400 | 750 | 620 | 550 | 505 | 48 | 16-ø36 | 1830 |
|  | 450 | 850 | 670 | 600 | 555 | 50 | 20-ø36 | 1990 |
|  | 500 | 900 | 730 | 660 | 615 | 52 | 20-ø36 | 2160 |

- 性能参数

| PZ41H排渣闸阀工作温度 Working temp | ≤100℃ |
| --- | --- |
| PZ41H排渣闸阀阀体材料 Body Material | 碳钢WCB Carbon steel |
| PZ41H排渣闸阀适用介质 Applicable Media | 灰渣水混合物，渣水比≥1:15，最大类径≤50mm Mixture of Water and ash residue With a ratio of residue：Water≥1：15 and max．s |