- 锻钢保温闸阀概述：

- 锻钢保温闸阀主要用于石油、化工、冶金、制药等各类系统中，该阀门的夹套焊装于阀门的两法兰之间，阀门的侧面、底部设置有夹套的连接口，夹套中可自由地流过蒸汽或其它热的保温介质，确保粘稠介质可顺畅地流过阀门。

- 标准材质明细表：

| 序号 | 零件名称 | CS to ASTM | AS to ASTM | AS to ASTM |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Type A105 | Type F22 | Type F304(L) | Type F316(L) |
| 1 | 阀体 | A105 | A182F22 | A182F304(L) | A182F316(L) |
| 2 | 阀座 | A276 420 | A276 304 | A276 304(L) | A276F316(L) |
| 3 | 闸板 | A276 410&403 | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 4 | 阀杆 | A182 F6 | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 5 | 垫片 | 316夹柔性石墨+graphite |  | 316夹PTFESS+PTFE |  |
| 6 | 阀盖 | A105 | A182F22 | A182F304(L) | A182 F316(L) |
| 7 | 阀盖螺栓 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
| 8 | 圆柱销 | A276 420 |  | A276 304 |  |
| 9 | 填料压套 | A276 410 |  | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 10 | 活节螺栓 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
| 11 | 填料压板 | A105 | A182 F11 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 12 | 螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
| 13 | 阀杆螺母 | A276 410 |  |  |  |
| 14 | 销紧螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
| 15 | 铭牌 | SS |  |  |  |
| 16 | 手轮 | A197 |  |  |  |
| 17 | 润滑垫片 | A472 431 |  |  |  |
| 18 | 填料 | 柔性石墨 |  | PTFE |  |
| 适用介质 |  | 水、蒸气、油品等 | 水、蒸气、油品等 | 硝酸、醋酸等 |  |
| 适用温度 |  | -29℃-425℃ | -29℃-550℃ | -29℃-180℃ |  |

- 尺寸和重量：

| NPS |  | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L(RF) L1 (BW) | 150 | 108 | 117 | 117 | 140 | 165 | 203 |
|  | 300 | 140 | 152 | 152 | 178 | 190 | 216 |
|  | 600 | 165 | 190 | 190 | 229 | 241 | 292 |
| H(OPEN) | 150,300 | 158 | 169 | 169 | 236 | 246 | 283 |
|  | 600 | 169 | 197 | 197 | 246 | 283 | 320 |
| W |  | 100 | 100 | 100 | 160 | 160 | 180 |
| 2-G |  | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |

- 标准材质明细表：

| 序号 | 零件名称 | CS to ASTM | AS to ASTM | AS to ASTM |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Type A105 | Type F22 | Type F304(L) | Type F316(L) |
| 1 | 阀体 | A105 | A182F22 | A182F304(L) | A182F316(L) |
| 2 | 阀座 | A276 420 | A276 304 | A276 304(L) | A276F316(L) |
| 3 | 闸板 | A276 410&403 | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 4 | 阀杆 | A182 F6 | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 5 | 垫片 | 316夹柔性石墨+graphite |  | 316夹PTFESS+PTFE |  |
| 6 | 阀盖 | A105 | A182F22 | A182F304(L) | A182 F316(L) |
| 7 | 阀盖螺栓 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
| 8 | 圆柱销 | A276 420 |  | A276 304 |  |
| 9 | 填料压套 | A276 410 |  | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 10 | 活节螺栓 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
| 11 | 填料压板 | A105 | A182 F11 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 12 | 螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
| 13 | 阀杆螺母 | A276 410 |  |  |  |
| 14 | 销紧螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
| 15 | 铭牌 | SS |  |  |  |
| 16 | 手轮 | A197 |  |  |  |
| 17 | 润滑垫片 | A472 431 |  |  |  |
| 18 | 填料 | 柔性石墨 |  | PTFE |  |
| 适用介质 |  | 水、蒸气、油品等 | 水、蒸气、油品等 | 硝酸、醋酸等 |  |
| 适用温度 |  | -29℃-425℃ | -29℃-550℃ | -29℃-180℃ |  |

- 尺寸和重量：

| NPS |  | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L(RF) L1 (BW) | 900-1500Lb | 216 | 229 | 254 | 279 | 305 | 371 |
|  | 900-1500Lb | 216 | 229 | 254 | 279 | 305 | 368 |
| H(OPEN) |  | 197 | 197 | 236 | 246 | 283 | 330 |
| W |  | 125 | 125 | 160 | 160 | 180 | 200 |
| 2-G |  | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |