- 全天候防冻呼吸阀概述：

- QHXF-89型全天候防冻呼吸阀是安装在固定顶罐上的通风装置，起减少油品蒸发损耗，控制储罐压力及阻止外界火焰传入的作用。

- 主要特点
    该阀具有通风量大，泄漏量小，耐腐蚀等特点，并有静电接地线，使该阀与罐体保持等电位。该阀具有防冻性能，适用于寒冷地区。

- 主要技术参数

| 操作压力： | 正压：353Pa36mmH2O, |
| --- | --- |
|  | 980Pa100mmH2O |
|  | 负压：295Pa30mmH2O |

- 主要外形与法兰连接尺寸

| 规格 | 图号 | 重量（Kg台） | 全天候防冻呼吸阀安装尺寸（mm） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | H | L | D | D1 | D2 | n | d |
| DN50 | QZF-50 | 25 | 360 | 362 | Φ140 | Φ110 | Φ90 | 4 | 14 |
| DN80 | QZF-80 | 40 | 445 | 513 | Φ185 | Φ150 | Φ125 | 4 | 18 |
| DN100 | QZF-100 | 47 | 445 | 513 | Φ205 |  |  |  |  |