- 三通保温旋塞阀概述：

- BX44W-1.0C/P三通保温旋塞阀主要性能规范

| 型号 | 公称压力 PN（MPa） | 试验压力PS（MPa） |  | 工作压力 P（MPa） | 适用介质 | 工作温度 （℃） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 壳体 | 密封 |  |  |  |
| BX44W-1.0P | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 1.0 | 硝酸类等 | ≤250 |
| BX44W-1.0C | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 1.0 | 非腐蚀、弱腐蚀 | ≤200 |

- 主要尺寸

| 口径（DN） | L |  | D | D1 | D2 | z-φd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 145 | 150 | 105 | 75 | 55 | 4?14 |
| 25 | 145 | 160 | 115 | 85 | 65 | 4?14 |
| 32 | 165 | 190 | 135 | 100 | 78 | 4?18 |
| 40 | 180 | 200 | 145 | 110 | 85 | 4?18 |
| 50 | 200 | 220 | 160 | 125 | 100 | 4?18 |
| 65 | 220 | 280 | 180 | 145 | 120 | 4?18 |
| 80 | 250 | 300 | 195 | 160 | 135 | 4?18 |
| 100 | 300 | 340 | 215 | 180 | 155 | 8?18 |
| 125 | 350 |  | 245 | 210 | 185 | 8?18 |
| 150 | 400 |  | 280 | 240 | 210 | 8?23 |
| 200 | 450 |  | 335 | 295 | 265 | 8?23 |
| 250 | 530 |  | 390 | 350 | 320 | 12?23 |
| 300 | 580 |  | 440 | 400 | 368 | 12?23 |

- 主要材料

| 零件名称 | 阀体、塞子 | 填料 |
| --- | --- | --- |
| BX44W-1.0P BX44W-1.0R | 不锈钢 | 石墨盘根+304 |
| BX44W-1.0C | 铸钢 |  |