- 三通内螺纹铜芯旋塞阀概述：

- X14T-1.0三通铜芯内螺纹旋塞阀的详细资料：

| 型号 | 公称压力 PN（MPa） | 试验压力PS（MPa） |  | 适用介质 | 工作温度（℃） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 壳体 | 密封 |  |  |
| X14T-1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 水、蒸汽、油品 | ≤100 |

- 主要尺寸

| 公称通径 DN（mm） | 管螺纹 G | 尺寸（mm） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | H | L | h | □S |
| 15 | 1/2 | 117 | 85 | 30 | 12 |
| 20 | 3/4 | 126 | 90 | 34 | 16 |
| 25 | 1 | 160 | 110 | 42 | 18 |
| 32 | 11/4 | 176 | 130 | 48 | 18 |
| 40 | 11/2 | 210 | 150 | 64 | 26 |
| 50 | 2 | 238 | 170 | 76 | 28 |
| 65 | 21/2 | 250 | 220 | 80 | 30 |
| 80 | 3 | 340 | 250 | 115 | 38 |
| 100 | 4 | 350 | 300 | 125 | 42 |

- 主要材料

| 零件名称 | 阀体 | 塞子 | 填料压盖 | 填料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| X14T-1.0 | 铸铁 | 铸铜 | 铸铁 | 油浸石棉盘根 柔性石墨 |