- DF(ZCS)液用电磁阀概述：

- DF(ZCS)液用电磁阀介质流向与电磁阀箭头保持一致,线圈向上,允许倾斜度小于30° 12 响应时间 φ3～φ50≤1秒关≤2秒 φ3～φ50≤。

- DF(ZCS)液用电磁阀外形尺寸

| 1 | 最高工作压力 | 0.8MPa |
| --- | --- | --- |
| 2 | 工 作 压 差 | 0.03～0.8MPa其中φ3、φ5为直动式0～0.6MPa |
| 3 | 环 境 温 度 | -10～+50℃ |
| 4 | 介 质 温 度 | 0～75℃ |
| 5 | 电 压 | AC:380V;220V;36V/50Hz DC:12V;24V;110V;220V |
| 6 | 绝 缘 等 级 | B级 |
| 7 | 功 率 | φ5～φ20 12W φ25～φ100 15W φ125～φ150 30W |
| 8 | 线 圈 温 升 | ≤80℃ |
| 9 | 电源允许波动 | -15%～+10% |
| 10 | 工 作 介 质 | 液体气体油 <20CST |
| 11 | 安 装 方 式 | 介质流向与电磁阀箭头保持一致, 线圈向上,允许倾斜度小于30° |
| 12 | 响 应 时 间 | φ3～φ50≤1秒关≤2秒 φ65～φ150≤3秒关≤5秒 |

- DF(ZCS)型液用电磁阀结构规格参数

| 型号 | 宽 | 高 | 连接方式 | 材质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DF-3 | 45 | 70 | G 1/8" 内螺纹 | 锻铜 |
| DF-5 | 48 | 82 | G 1/8" 内螺纹 |  |
| DF-10 | 70 | 95 | G 3/8" 内螺纹 |  |
| DF-15 | 83 | 92 | G 1/2" 内螺纹 |  |
| DF-20 | 85 | 98 | G 3/4" 内螺纹 |  |
| DF-25 | 102 | 120 | G1" 内螺纹 |  |
| DF-15 | 90 | 105 | G 1/2" 内螺纹 | 电磁阀有 铜阀体 不锈钢阀体 订货时 口径后请 注明"B" 表示不锈钢 |
| DF-20 | 100 | 115 | G 3/4" 内螺纹 |  |
| DF-25 | 120 | 135 | G 1" 内螺纹 |  |
| DF-32 | 135 | 145 | G 1 1/4" 内螺纹 |  |
| DF-40 | 145 | 160 | G 1 1/2" 内螺纹 |  |
| DF-50 | 190 | 180 | G 2" 内螺纹 |  |
| DF-40F | 155 | 205 | 法兰4孔φ17.5孔径φ110孔距 | 电磁阀 铸铁阀体 |
| DF-50F | 200 | 220 | 法兰4孔φ17.5孔径φ125孔距 |  |
| DF-65F | 235 | 260 | 法兰4孔φ17.5孔径φ145孔距 |  |
| DF-80F | 270 | 275 | 法兰4孔φ17.5孔径φ160孔距 |  |
| DF-100F | 350 | 310 | 法兰8孔φ17.5孔径φ180孔距 |  |
| DF-125F | 450 | 405 | 法兰8孔φ17.5孔径φ210孔距 |  |
| DF-150F | 450 | 405 | 法兰8孔φ22孔径φ240孔距 |  |