- GSB杠杆浮球式蒸汽疏水阀概述：

- GSB杠杆浮球式蒸汽疏水阀广泛用于石油化工、冶金、造纸、食品等工业蒸汽设备，干燥机及各种大型热交换器等，特别适用于凝结水特大排量工作场和。

- 杠杆浮球式蒸汽疏水阀结构特点及工作原理：
1、采用轧装阀机械(新SCCV开关方式)，具有优良的密封性和耐久性。
2、平衡双阀座设计，比一般的疏水阀体积小而排量大，特大排量场和更能发挥优越性。
3、内装双金属片空气自动排放阀，可防止空气气堵和蒸汽汽锁。
4、采用独特的U型双金属通气口，可大大缩短设备起动时间。
5、全部部件安装在阀盖上，阀无需从配管上卸下，就可维修保养，简单方便。

- GSB杠杆浮球式蒸汽疏水阀技术参数表：

| GM25 GSB2-10、20 | 25～50 | 法兰 | 0.01～1.0 0.01～2.0 | 425 | 200 | 310 | 125 | 95 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GM6 GSB6-10、20 | 40～80 | 法兰 | 0.01～1.0 0.01～2.0 | 425 | 270 | 440 | 345 | 125 | 52 |
| GM8 GSB8-10、20 | 80～100 | 法兰 | 0.01～1.0 0.01～2.0 | 425 | 350 | 550 | 460 | 170 | 125 |