- 比例式减压阀概述：

- 本厂生产的Y43X-A比例式减压阀，外形美观，质量可靠，比例准确，工作平稳，既减动压也减静压。
该阀利用阀体内部活塞两端不同载面积产生的压力差，改变阀后的压力，达到减压目的。
我厂减压阀的减压比例是：2：1，3：1，4：1，3：2，5：2等，亦可根据用户的要求设计特殊比例的减压阀。

- Y43X-A比例式减压阀主要技术参数

| 型号 | 公称压力 PN（MPa） | 公称通径 DN（MM） | L |
| --- | --- | --- | --- |
| Y43X-10T(B型) | 1.0 | 50 | 85 |
|  |  | 65 | 102 |
|  |  | 80 | 122 |
|  |  | 100 | 140 |
|  |  | 125 | 160 |
|  |  | 150 | 178 |
|  |  | 200 | 230 |
| Y43X-16T | 1.6 | 50 | 85 |
|  |  | 65 | 102 |
|  |  | 80 | 122 |
|  |  | 100 | 140 |
|  |  | 125 | 160 |
|  |  | 150 | 178 |
|  |  | 200 | 230 |

- Y43X-A比例式减压阀主要外形尺寸

- （法兰连接尺寸PN1.0MPa按GB4216.4-84标准，PN1.6MPa按GB4216.5-84标准）

| 公称通径DN（MM） | 尺寸（MM） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | C | L | D |
| 15 | 1/2" | 80 | 50 |
| 20 | 3/4" | 80 | 50 |
| 25 | 1" | 90 | 54 |
| 32 | 1 1/4" | 100 | 60 |
| 40 | 1 1/2" | 110 | 68 |
| 50 | 2" | 120 | 80 |