- 渠道闸门

- 螺旋闸门-渠道闸门

- 通径范围：200×200～1600×1600
传动机构：手动、气动、电动、电液动
主要材质：铸钢、不锈钢
闸板材质：2Cr13、201、304、316、316L
密封形式：丁腈橡胶、三元乙丙橡胶、氟橡胶
适用介质：污水、给排水

- 渠道闸门产品说明：

- 手动螺旋闸门是一种水利工程使用的阀门，其结构由闸板、阀体、阀杆、执行器组成，渠道闸门的密封原理是通过闸板面上安装橡胶条，同阀体（槽钢焊接而成）的内侧成密封结构，此螺旋闸门阀门同铸铁闸门是单向止水，用于污水、水池的水位控制，渠道闸门的结构简单，工艺简易，重量轻，安装方便等优点，螺旋闸门广泛应用于水利止水等渠道。渠道闸门可以根据客户要求配置手动、气动、电动、电液动等执行器进行控制。用户可根据实际需要进行选择。