- QY347F氧气球阀

- 氧气球阀
型号：QY347F
口径：15～400MM
压力：2.5～4.0Mpa
温度：常温
材料：碳钢、不锈钢、青铜
设计标准：JB、GB、ANSI、BS、API、ISO、DIN、NF

- QY347F氧气球阀

- QY347F-10T,QY347F-25T,QY347F-40T,QY347F-10P,QY347F-25P,QY347F-40P

- QY347F氧气球阀

- 氧气专用球阀是氧气管网专用阀门的一种.它除了具有普通球阀功能外还具有阻燃性好,导电性能好,传热快,结构紧凑,防油,安全可靠等特点.随着冶金工业的发展.氧气专用球阀与氧气专用截止阀一起被广泛应用于钢铁,冶金,医药,化工等行业.

- 主要性能规范

| 公称压力 | 1.6 | 2.5 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水压强度试验压力Mpa | 2.4 | 3.75 | 6 |
| 水压密封试验压力Mpa | 1.76 | 2.75 | 4.4 |
| 气压强度试验压力Mpa | 1.76 | 2.75 | 4.4 |
| 气压密封试验压力Mpa | 1.76 | 2.75 | 4.4 |
| 最大工作压力Mpa | 1.6 | 2.5 | 4 |
| 工作温度 | -20~150℃ |  |  |
| 适用介质 | 氧气,氮气,空气等 |  |  |

- 主要零件材料

| 零件名称 | 壳体 | 球体 | 阀杆 | 手柄 | 垫片,填料密封圈 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料 | 16-4硅黄铜 | 不锈钢或铜合金 | 不锈钢 | 碳钢 | 聚四氟乙烯 |

- 主要外形及结构尺寸

| 公称压力 | 公称直径DN(mm) | D | D1 | D2 | K | L | F | F1 | C | Z-d | H | H1 | W |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6 | 125 | 245 | 185 | / | 210 | 381 | 3 | / | 20 | 8-φ18 | 252 | 195 | 115 |
|  | 150 | 280 | 210 | / | 240 | 403 | 3 | / | 24 | 8-φ23 | 272 | 215 | 115 |
|  | 200 | 335 | 295 | / | 295 | 502 | 3 | / | 26 | 12-φ23 | 342 | 295 | 115 |
|  | 250 | 405 | 320 | / | 355 | 568 | 3 | / | 30 | 12-φ25 | 495 | 335 | 115 |
|  | 300 | 460 | 375 | / | 410 | 648 | 4 | / | 30 | 12-φ25 | 580 | 385 | 171 |
|  | 350 | 520 | 435 | / | 470 | 762 | 4 | / | 34 | 16-φ25 | 625 | 430 | 171 |
|  | 400 | 580 | 485 | / | 525 | 838 | 4 | / | 36 | 16-φ30 | 720 | 470 | 171 |
|  | 450 | 640 | 545 | / | 585 | 914 | 4 | / | 40 | 20-φ30 | 800 | 560 | 171 |
| 2.5 | 125 | 270 | 188 | / | 220 | 381 | 3 | / | 28 | 8-φ25 | 252 | 195 | 115 |
|  | 150 | 300 | 218 | / | 250 | 403 | 3 | / | 30 | 8-φ25 | 272 | 215 | 115 |
|  | 200 | 360 | 278 | / | 310 | 502 | 3 | / | 34 | 12-φ25 | 342 | 295 | 115 |
|  | 250 | 425 | 332 | / | 370 | 568 | 3 | / | 36 | 12-φ30 | 495 | 335 | 115 |
|  | 300 | 485 | 390 | / | 430 | 648 | 4 | / | 40 | 16-φ30 | 580 | 385 | 171 |
|  | 350 | 550 | 448 | / | 490 | 762 | 4 | / | 44 | 16-φ34 | 625 | 430 | 171 |
|  | 400 | 610 | 505 | / | 550 | 838 | 4 | / | 48 | 16-φ34 | 720 | 470 | 171 |
|  | 450 | 660 | 555 | / | 600 | 914 | 4 | / | 50 | 20-φ34 | 800 | 560 | 171 |
| 4 | 125 | 270 | 188 | 176 | 220 | 381 | 3 | 4.5 | 28 | 8-φ25 | 252 | 195 | 115 |
|  | 150 | 300 | 218 | 204 | 250 | 403 | 3 | 4.5 | 30 | 8-φ25 | 272 | 215 | 115 |
|  | 200 | 375 | 282 | 260 | 320 | 502 | 3 | 4.5 | 38 | 12-φ30 | 398 | 295 | 115 |
|  | 250 | 445 | 345 | 313 | 385 | 568 | 3 | 4.5 | 42 | 12-φ34 | 495 | 335 | 115 |
|  | 300 | 510 | 408 | 364 | 450 | 648 | 4 | 4.5 | 46 | 16-φ34 | 580 | 385 | 171 |
|  | 350 | 570 | 465 | 422 | 510 | 762 | 4 | 5 | 52 | 16-φ34 | 625 | 430 | 171 |
|  | 400 | 655 | 535 | 474 | 585 | 838 | 4 | 5 | 58 | 16-φ41 | 720 | 470 | 171 |
|  | 450 | 680 | 560 | 524 | 610 | 914 | 4 | 5 | 60 | 20-φ41 | 820 | 560 | 171 |