- 液动角式排泥阀概述：

- JM742X隔膜式池底排泥阀用于自来水公司或其他公司的各类水池、排除内泥沙。

- 二、隔膜式池底排泥阀工作原理及性能：

- 隔膜式池底排泥阀有阀体，上下隔膜腔、膜片、阀杆组成。上下隔膜腔作为液体工具，液体作为动力，膜片、阀杆作为开关。开启只需一分钟打开阀板。此阀必须利用手动换方阀或电磁阀可远距离控制排泥阀开关。隔膜式池底排泥阀密封性强、开关性能好，检修方便，使用寿命可达五年以上。

- 三、隔膜式池底排泥阀技术参数：
1. 工作压力：1.0Mpa
2. 介质：水
3.使用温度：常温
4.隔膜室工作压力：0.3-1.0
5.隔膜室工作液：气、清水

- 四、隔膜式池底排泥阀主要部件材料：

- 阀体：HT200

- 隔膜上腔：HT200

- 隔膜下腔：HT200

- 阀板：HT200

- 阀杆：不锈钢

- 拼帽：A3钢

- 隔膜片：耐磨丁晴橡胶和尼龙

- 五、主要外形连接尺寸：

| 法兰连接尺寸 按JB78 | DN | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | H | 260 | 375 | 250 | 525 | 585 | 600 | 680 |