- J49H压力表针型阀 概述：

- J49H/W压力表针型阀主要零部件材料

| 零件名称 | 阀体 | 阀杆 | 阀底座 | 填料 | 填料阀盖 | 手轮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| J49H/W-320P | 碳钢 | 铬不锈钢 |  | 聚四氟乙稀、柔性石墨 | 碳钢 | 优质碳钢 |
| J49H/W-320P | 铬镍不锈钢 | 铬不锈钢 | 铬镍不锈钢 |  | 不锈钢 |  |

- 主要性能规范

| 型号 | 公称压力(MPa) | 试验压力(MPa) |  |  | 工作压力 (MPa) | 工作温度 (℃) | 适用介质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 壳体 (MPa) | 密封 (液) | 密封 (气) |  |  |  |
| J49H/W-320 | 32.0 | 48.0 | 35.2 | 0.6 | 32.0 | P≤540℃ | 液化石油气水、酸、蒸汽、油品等 |
| J49H/W-320P | 32.0 | 48.0 | 35.2 | 0.6 | 32.0 | C≤425℃ |  |

- 主要外型及连接尺寸

| 型号 | 公称直径(mm) | 尺寸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 重量(Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L1 | D1 | D2 | H | H1 | L2 | h | h? | M1 | L3 |  |
| J49H/W-320 | 3 | 60 | 65 | 50 | 88 | 100 | 60 | 15 | Ф70 | M20×1.5 | 16 | 1.3 |
| J49H/W-320P | 6 | 60 | 65 | 50 | 88 | 100 | 60 | 15 | Ф70 | M20×1.5 | 16 | 1.3 |