- J23W外螺纹针型阀概述：

- 潍坊潍高阀门J23W外螺纹针型阀主要零部件材料

| 零件名称 | 阀杆、阀盖 | 阀杆、阀瓣 | 填料 |
| --- | --- | --- | --- |
| J23W-16P | 铬镍不锈钢 | 铬镍不锈钢 | 聚四氟乙稀、柔性石墨 |
| J23W-160 | 优质碳钢 | 铬不锈钢 |  |

- 主要性能规范

| 型号 | 公称压力(MPa) | 试验压力(MPa) |  |  | 工作压力(MPa) | 工作温度(℃) | 适用介质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 壳体(MPa) | 密封 | 密封(气) |  |  |  |
| J23W -16 | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 0.6 | 1.6 | P≤540℃ | 液化石油气水、酸、蒸汽、油品等 |
| J23W 40P | 4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | 4.0 |  |  |
| J23W-160 | 16.0 | 24.0 | 17.6 | 0.6 | 16.0 | C≤425℃ |  |
| J23W -320P | 32.0 | 48.0 | 35.2 | 0.6 | 32.0 |  |  |

- 主要外型及连接尺寸

| 公称直径(mm) | 尺寸 |  |  |  |  |  |  | 重量(Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Do | D1 | D2 | L | H1 | H2 | M |  |
| 6 | 65 | 14 | 6 | 140 | 96 | 106 | 20×1.5 | 0.9 |
| 10 | 80 | 18 | 10 | 160 | 115 | 125 | 24×1.5 | 1.18 |
| 15 | 100 | 22 | 15 | 180 | 122 | 132 | 30×2 | 2.0 |
| 20 | 110 | 28 | 18 | 220 | 156 | 166 | 36×2 | 3.5 |
| 25 | 140 | 33 | 22 | 230 | 169 | 180 | 39×2 | 4.3 |