- J24B-25,J24F-25外螺纹角式氨用截止阀

- J24B-25,J24F-25外螺纹角式氨用截止阀氨用外螺纹截止阀

- 一、氨用外螺纹截止阀的主要零件材料：

| 零件名称 | 阀体、阀盖 | 密封圈 | 填料 | 填料压盖 | 阀杆 | 垫片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| j21b-25z | 灰铸铁 | 巴氏合金 | 聚四氟 乙 烯 | 碳钢 |  | 聚四氟 乙 烯 |
| j21f-25z | 灰铸铁 | 聚四氟乙烯 |  |  |  |  |

- 二、氨用外螺纹截止阀的性能规范：

| 公称压力pn（mpa） | 试验压力ps（mpa） |  | 适用介质 | 适用温度（℃） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5 | 壳体 | 密封 | 氨气、 氨液等 nh3 | 巴氏合金 -40℃ +150℃ | 四氟 -40℃ +200℃ |
|  | 2.75 | 3.75 |  |  |  |

- 三、氨用外螺纹截止阀连接尺寸

| 公称通径 dn(mm) | 尺寸（mm） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | l | d | d1 | h | h1 | d0 |
| 10 | 175 | 14 | 20 | 170 | 190 | 80 |
| 15 | 180 | 20 | 26 | 170 | 150 | 80 |
| 20 | 190 | 23 | 30 | 175 | 155 | 100 |
| 25 | 213 | 28 | 34 | 190 | 165 | 120 |
| 32 | - | - | - | - | - | 140 |