- J64F、JH64F、L64F钢制氨直通、直角截止、节流阀

- 产品型号：J64F、JH64F、L64F

| 型号： | J64F-25、JH64F-25、L64F-25 |
| --- | --- |
| 口径： | DN15-250 |
| 压力： | 1.6-2.5MPa |
| 材质： | 不锈钢304?316、铸钢、等 |

- 公称压力：2.5MPa
适用温度：-50℃到＋150℃
试验压力：3.8Mpa
适用介质：NH3?、R22、R134a、R404A、CO2?、丙烷等。

| 名称 | 型号 | 公称通径 | 尺寸 |  |  |  | 对焊连接 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DN | L | H | H1 | D0 | Φd |
| 直角式 截止阀、 节流阀、 截止止回阀 | J64B-25 J64F-25 | 15 | 40 | 170 | 190 | 90 | 20 |
|  |  | 20 | 50 | 190 | 210 | 90 | 25 |
|  |  | 25 | 67 | 196 | 209 | 100 | 32 |
|  |  | 32 | 72 | 187 | 204 | 100 | 38 |
|  |  | 40 | 80 | 270 | 300 | 120 | 45 |
|  |  | 50 | 90 | 270 | 300 | 120 | 57 |
|  |  | 65 | 135 | 370 | 400 | 160 | 76 |
|  |  | 80 | 150 | 410 | 450 | 160 | 89 |
|  |  | 100 | 175 | 430 | 470 | 180 | 108 |
|  |  | 125 | 400 | 700 | 750 | 400 | 273 |