划线平板/划线平台B/T7974-1999标准制造，产品制成筋板式和箱体式，划线平板/划线平台工作面有长方形、正方形或圆形，材料HT200-300，QT400-600，ZG15-45。划线平板/划线平台工作面采用刮研工艺，工作面上可加工V形、T形、U形槽、燕尾槽、圆孔、长孔等。平板是用于工件检测或划线的平面基准量具。划线平板/划线平台安装就调至水平板、负荷均匀分布于各支点上。环境温度（20±5）℃。使用时应避免振动。 规格（长×宽）mm; 划线平板/划线平台精度等级. 1级; 2级; 3级. 平面度公差（um）. 200×200; 10; 20; 50. 300×200; 12; 24; 60. 300×300; 12; 24; 60. 300×400; 12; 24; 60. 400×400; 12; 24; 60. 400×600; 14; 28; 70. 500×500; 14; 28; 70. 500×600; 14; 28; 70. 500×800; 16; 32; 80. 600×800; 16; 32; 80. 600×900; 16; 32; 80. 1000×750; 18; 36; 90. 1000×1000; 20; 39; 96. 1000×1200; 20; 40; 100. 1000×1500; 24; 48; 120. 1000×2000; 26; 52; 130. 1500×2000; 28; 56; 140. 1500×2500; 32; 64; 152. 1500×3000; 70; 174. 2000×3000; 74; 184. 2000×4000; 88; 219. 2500×3000; 79; 186. 2000×4500; 237. 2000×5000; 255. 2000×6000; 292. 3000×6000; 308.