【百度推荐】【金牌供应】【优质服务】X6036B卧式铣床||X6036B卧式升降台铣床||X6036B万能铣床||X6036B万能升降台铣床||X6036B万能数显铣床||X6036B立卧两用铣床||X6036B亚森铣床||滕州铣床X6036B哪里买||X6036B卧式铣床多少钱一台||X6036B卧式铣床还是亚森好||滕州亚森机床有限公司【卓越品质】【质量可靠】【服务第一】亚森机床公司24小时销售热线：  13963266027       13280290850      联系人：俞经理

X6036B万能铣床-X6036B万能升降台铣床 XQ6036B-1万能铣床，本机床具有卧铣的功能配置立铣头可方便实现立铣功能，工作台滑块1500CM稳定性更好行程更长，升降滑块设有支柱整大负载。经济使用！主轴刚度好，承载能力强。工作台X向机动进给 X、Y、Z三方向导轨副超音频淬火、精密磨削 。手动润滑装置可对丝杠及导轨进行强制润滑。 万能铣床主要结构特点： 1、万能铣床底座、机身、工作台、中滑座、升降滑座等主要构件均采用高强度材料铸造而成，并经人工时效处理，保证机床长期使用的稳定性。 2、机床主轴轴承为圆锥滚子轴承，万能铣床主轴采用三支承结构，主轴的系统刚度好，承载能力强，且主轴采用能耗制动，制动转矩大，停止迅速、可靠。 3、工作台水平回转角度±45°，拓展机床的加工范围。万能铣床主传动部分和工作台进给部分均采用齿轮变速结构，调速范围广，变速方便，快捷。 4、工作台X/Y/Z向有手动进给、机动进给和机动快进三种，万能铣床进给速度能满足不同的加工要求；快速进给可使工件迅速到达加工位置，加工方便、快捷，缩短非加工时间。 5、万能铣床X、Y、Z三方向导轨副经超音频淬火、精密磨削及刮研处理，配合强制润滑，提高精度，延长机床的使用寿命。 6、润滑装置可对纵、横、垂向的丝杠及导轨进行强制润滑，减小机床的磨损，保证机床的高效运转；同时，万能铣床冷却系统通过调整喷嘴改变冷却液流量的大小，满足不同的加工需求。 7、万能铣床机床设计符合人体工程学原理，操作方便；万能铣床操作面板均使用形象化符号设计，简单直观 XQ6036B-1万能铣床主要参数 主要技术参数; X6036B-1. 主轴锥孔锥度; 7：24 ISO 50. 主轴端面至工作台距离(mm); 60-500. 主轴孔中心至悬梁平面距离(mm); 175. 主轴转速范围(r.p.m); 12级60-1800. 工作台面尺寸(mm); 1600×360. 工作台行程(mm); 1200×320. 外型尺寸(mm); 2300×1790×1880. 电动机功率(kw); 5.5/1.1/0.75/0.09. 净重/毛重(kg); 2400/2550. XQ6036B-1万能铣床 该产品操作方便，性能可靠。可用各种圆柱铣刀、圆片铣刀、角度铣刀、成型铣刀和端面铣刀加工各种平面、斜面、沟槽等。如果使用适当铣床附件，可加工齿轮、凸轮、弧形槽及螺旋面等特殊形状的零件，配置万能铣头、圆工作台、分度头等铣床附件，可进一步扩大机床使用范围 根据用户需求可配置数显装置。

更多产品：X6132万能铣床，X6140万能铣床，x6036b万能铣床，X5036B立式铣床，X5032立式铣床，X5040立式铣床，X6128小型铣床，X5032K立式铣床，X5036K立式铣床