产品概述：

TD/TDR油泵为自吸式旋涡泵。主要用来抽送油类介质，如温控设备的抽送高温油质系统，如模温机等设备。亦可用于抽送常规清水场所。

产品特点：

1.   自吸性能强；

2.   TDR油泵系列采用耐优质高温轴承和优质耐高温机械密封，经久耐用；

3.   适用温度：

TD系列普通油泵：≤80℃

TDR系列高温油泵：≤180℃

4.   技术参数：

口    径: 3/4″/ 1″( 19㎜ / 25㎜ )

流    量: 8～60 L/min ( 0.5～3.5 m3/h )

扬    程:5～35 m

转    速: 2900 r/min

电机功率: 0.37 kW / 0.75 kW

TD/TDR系列油泵性能参数表

| 序号 | 型 号 | 口径 | 配用电机 Motor |  | 流量 Q |  | 扬程 H | 转速 n | 吸程 | 重量 G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ″ | 电 源 | kW | l/min | m3/h | m | r/min | m | kg |
| 1 | TD-35D | 3/4″ | 1φ 220V 50Hz | 0.37 | 45 35 22 | 2.7 2.1 1.3 | 6 10 15 | 2900 | 6 | 10 |
| 2 | TD-35 | 3/4″ | 3φ 220/380V 50Hz |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | TDR-35 | 3/4″ | 3φ 220/380V 50Hz |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | TD-35 | 1″ | 3φ 220/380V 50Hz |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | TD-35D | 1″ | 1φ 220V 50Hz |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | TDR-35 | 1″ | 3φ 220/380V 50Hz |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | TDR-50 | 1″ | 3φ 220/380V 50Hz | 0.75 | 55 50 25 | 3.3 2.6 1.5 | 5 10 30 | 2900 | 6 | 14 |