三菱变频器风机水泵专用型FR-F740

三菱变频器FR-F700系列是三菱电机新一代FREQROL-F700通用变频器最适合风机、泵类负载使用。秉承F500的优良特性，操作简单，并全面提升各种功能：

1.新开发的节能监视功能让节能效果一目了然。新增V/F曲线５点可调整功能。
2.采用长寿命设计（设计寿命10年），维护简单，使用安心，同时还具有最先进的寿命診断及预警功能。
3.内置噪声滤波器，并带有浪涌电流吸收回路
4.新增了RS-485端子，增加支持Modbus-RTU （Binary）协议。
5.反向起动功能，再生制动回避功能，还增加了PTC热电阻输入。
6.其功率范围：0.75KW~630KW （三相380V，FR-F740-CH系列）
7.PLC的远程输出功能、标准配备更多的输入输出端子、简易磁通矢量控制功能、多泵控制功能、三角波（摆频）功能等更多功能特性。

1 、功率范围：0.75~630KW
 2 、简易磁通矢量控制方式，实现3Hz时输出转矩达120%
 3 、采用最佳励磁控制方式，实现更高节能运行
 4、内置PID，变频器/工频切换和可以实现多泵循环运行功能
 5 、内置独立的RS485通讯口
 6、 使用长寿命元器件
 7 、内置噪声滤波器（75K以上）
 8 、带有节能监控功能，节能效果一目了然

节能专应功能：

（1）广受好评的最佳励磁控制功能进一步改良。
（2)节能效果明显。

最适合风机、泵类负载使用：

（1）V/F曲线5点可调
（2）PID功能更加丰富
（3）间停电再启动功能得到更新
（4）时停电再启动功能
（5）反转时直接启动功能
（6）再生制动回避功能
（7）PTC热电阻输入
（8）工频切换顺序控制

| 型号 | 输出功率 | 额定电流 |
| --- | --- | --- |
| FR-F740-0.75K-CH | 0.75KW | 2.0A (*) |
| FR-F740-1.5K-CH | 1.5KW | 3.5A (*) |
| FR-F740-2.2K-CH | 2.2KW | 4.8A (*) |
| FR-F740-3.7K-CH | 3.7KW | 7.5A (*) |
| FR-F740-5.5K-CH | 5.5KW | 11.5A (*) |
| FR-F740-7.5K-CH | 7.5KW | 16A (*) |
| FR-F740-11K-CH | 11KW | 23A (*) |
| FR-F740-15K-CH | 15KW | 29A (*) |
| FR-F740-18.5K-CH | 18.5KW | 35A (*) |
| FR-F740-22K-CH | 22KW | 43A (*) |
| FR-F740-30K-CH | 30KW | 57A (*) |
| FR-F740-37K-CH | 37KW | 70A (*) |
| FR-F740-45K-CH | 45KW | 85A (*) |
| FR-F740-55K-CH | 55KW | 106A (*) |
| FR-F740-S75K-CH | 75KW | 144A (**) |
| FR-F740-S90K-CH | 90KW | 180A(**) |
| FR-F740-S110K-CH | 110KW | 216A(**) |
| FR-F740-S132K-CH | 132KW | 260A(**) |
| FR-F740-S160K-CH | 160KW | 325A(**) |
| FR-F740-S185K-CH | 185KW | 360A(**) |
| FR-F740-S220K-CH | 220KW | 432A(**) |
| FR-F740-S250K-CH | 250KW | 481A(**) |
| FR-F740-S280K-CH | 280KW | 547A(**) |
| FR-F740-S315K-CH | 315KW | 610A(**) |
| FR-F740-S355K-CH | 355KW | 683A(**) |
| FR-F740-S400K-CH | 400KW | 770A(**) |
| FR-F740-S450K-CH | 450KW |  |
| FR-F740-S500K-CH | 500KW |  |
| FR-F740-S560K-CH | 560KW |  |
| FR-F740-S630K-CH | 630KW |  |