三聚氰胺检测LC-3000液相色谱仪

主要性能特点:    
1、整套系统由P3000高压泵、UV3000检测器、进样阀、溶剂托盘、色谱柱、工作软件等组成；安装、调试及使用都非常简单。  
2、P3000高压输液泵是以CPLD技术为核心，由单片机控制的高精密输液泵系统。全数字频率发生系统，先进的马达驱动系统友好的人机显示界面使操作很方便，先进的泵头及单项阀设计思路，融汇了当今世界上最先进的经验，使该系统在各种条件下都能保证输液的精度及重复性。  
3、UV3000是一种分光检测器，可以匹配任何输液泵，适用于化学分析、农药、制药、化工等领域有着广泛的应用。采用了全数字、高集成化设计理念，大大降低仪器的噪声；基于数字信号传输和处理，该检测器的信号可直接输入到计算机的串行口进行采集，完全甩掉了传统仪器必须使用的数据采集卡！ 

技术参数 ：

P3000高压输液泵：

| 输液方式 | 双柱塞往复泵，一个主吸液柱塞。一个为辅助柱塞 |
| --- | --- |
| 泵头 | 分析型：10ml不锈钢/PEEK泵头/半制备型50ml不锈钢/PEEK泵头 |
| 最大工作压力 | 分析型：42MPa不锈钢泵头/30MPa PEEK泵头 半制备型：30MPa不锈钢泵头/20MPa PEEK泵 |
| 流量范围 | 分析型：0.001-9.999ml 半制备型：0.01-49.99 ml |
| 流量精度 | RSD ≤ 0.5%（1ml/min） |
| 流量重复性 | RSD ≤ 0.1%（1ml/min） |
| 显示屏幕 | 320*240点阵大屏幕液晶显示，可调蓝色背光。 |
| 系统保护 | 慢速启动，停止低于最小压力2ML。最大最小压力可调，用户数据自动储存。 |
| 系统连接 | 1/16”管线连接 |
| 控制系统 | 独立模式 ：全键盘设定参数。工作于高压梯度模式时，其中一台泵为主泵，控制其他相同型号的高压输液泵，并通过显示器上的梯度曲线对所显示的梯度方式进行验证。 串口模式 ：通过RS232口，控制高压输液泵。 |
| 注：外型尺寸：398*149*267mm 重量：10 kg 电源功率：220V ± 10%，50H Z ， 40W |  |

UV3000 检测器

| 波长范围/精度 | 190 — 700nm ± 2nm |
| --- | --- |
| 波长重复性 | 0.4nm |
| 灯源 | 氘灯（标准配置）；钨灯（可替换） |
| 灯源控制 | 可进行灯选择，灯开/关设定 |
| 扫描功能 | 停留扫描，扫描可编程即扫描起点和结束点可设定，扫描步长可设定。 |
| 检测范围 | 0 — 2AU |
| 基线噪声 | 1.5*10—5AU/h 动态：流速1ml/min 甲醇/水=80/20，波长254nm |
| 基线漂移 | 4*10-4AU/h 动态：流速1ml/min 甲醇/水=80/20，波长254nm |
| 时间常数 | 0.1/0.2/0.5/1/2/5/10S |
| 模拟信号 | ± 0.1V ± 1.0V ± 10V |
| 积分输出 | 16级可调 |
| 自动调零 | 满量程 |
| 控制 | 独立模式：全键盘设定参数。 串口模式：通过RS232口，控制高压输液泵。 |
| 显示屏幕 | 320*240点阵大屏幕液晶显示，可调蓝色背光。 |
| GLP | 总的点灯时间，点灯次数。更换灯数及产品系列号等 |
| 注：外型尺寸：398*149*267mm 重量：10 kg 电源功率：220V ± 10%，50H Z ， 40W |  |

配置说明：

| 序号 | 订货号 | 说明 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | LC-3001 | P3000高压输液泵 | 1或2 |
| 2 | LC-3002 | UV3000紫外 检测器/分析用流通池 | 1 |
| 3 | LC-3003 | Rehodyne手动进样阀20UL定量环（美国） | 1 |
| 4 | LC-3004 | CXTH-3000色谱工作站 | 1 |
| 5 | LC-3005 | 调试色谱柱C18，250*4.6，10ul | 1 |
| 6 | LC-3006 | 调试启动工具包 | 1 |
| 7 | LC-3007 | 分析型动态混合器 | 1（选购） |
| 8 | LC-3008 | 溶剂托盘 | 1 |
| 9 | LC-3009 | 溶剂过滤器、真空泵、超声波 | 各1（选购） |

三聚氰胺检测需要的配置及样品前处理设备:

一、 材料和方法
1.1 主要仪器和试剂
LC-3000高效液相色谱仪；
高速离心机；
超声波震荡仪；
涡旋混合器；
分析天平（万分之一）；
溶剂过滤器（带0.45um有机、水系过滤膜和真空泵）；
乙腈（HPLC级）；
三聚氰胺（≥99.0%）；
柠檬酸（分析纯）
庚烷磺酸钠（色谱级）
水（二次蒸馏水以上）
1.2 色谱条件：
色谱柱 Venusil ASB C18 4.6＊250mm 5um
流动相 乙腈：10mM/L 柠檬酸+10mM/L 庚烷磺酸钠缓冲液=15：85（pH=3）
检测波长 240nm
柱温 30℃
流速 1ml/min
2、仪器配置方案推荐 
 
二、仪器部份： 
1 高压恒流输液泵 1台 
2 紫外可变波长检测器1台 
3 Rheohyne7725i手动进样阀(进口） 1套 
4 25/50ul微量注射器 1支 
5 进样阀支架 1个 
6 CXTH3000色谱数据工作站 1套 
7 氮吹仪 1台 
8 液相色谱柱 Vensil ASB-C8 4.6＊250/5 1支 
9 萃取小柱 PCX 60mg/3ml 10盒 
10 真空固相萃取装置（12位） 1套 
11 针式过滤器D13mm＊0.22μm200个/包 1包 
12 三聚氰胺标准品(250mg,≥99.5%) 1瓶 
13 三聚氰胺分析方法手册 1份 
14 高速台式离心机 1套 
15 超声波脱气机K 1台 
16 真空泵 1台 
17 溶剂过滤器(1000ml) 1套 
18 有机过滤膜D50＊0.45 1盒 
19 水系过滤膜D50＊0.45 1盒 
20 有机针式过滤器D13＊0.45 1包 
21 水系针式过滤器D13＊0.45 1包 
22 液相色谱柱温箱1台 
23 电脑 
24 打印机

三、备品备件：

1 天平(精确到0.1g) 
2 定量瓶(50ml,2ml) 
3 移液管(2ml,5ml,10ml) 
4 乙酸铅 
5 氨化甲醇、高纯乙腈 
6柠檬酸 
7氮气(99.999%) 
8 辛烷磺酸钠(FDA方法)或庚烷磺酸钠(农业部方法)