产 品 说 明

3.7 英寸单色 7个按键可被定义成功能键 可替代部分控制柜上机械按键 通讯口为RS232、RS422 带背景光STN液晶显示 可显示24字符×4行，即12汉字×4行 报警列表 支持多种主流PLC 一般说明 显示; 类型; 黄绿色LCD. 使用寿命; 20000小时以上，环境温度25，24小时运行. 显示区域; 192*64. 亮度; 电位器可调. 文字设定; 中文简体、英文（24字符×4行，即12汉字×4行）. 字符大小; 点阵字体、矢量字体. 按键; 7个. 存储器; 画面; 64KB FlashROM. 数据; 1KB SRAM. 接口; 下载口; RS232. 通讯口; RS232、RS422 (OP320-S：RS232、RS485). 功能说明 电气特征; 输入电压; DC24V. 电压范围; DC20V~DC28V. 功 耗; 低于4W. 允许失电; 小于20ms. 抗电压冲击; AC1000V，10mA，小于1分钟（信号与地间）. 绝缘电阻; DC500V，10MΩ以上（信号与地间）. 环境; 运行温度; 0－50度. 存储温度; -20－60度. 运行湿度; 20%RH至85%RH（无凝露）. 抗干扰能力; 干扰气压：1000Vp-p 脉冲周期：1uS 持续时间：1分钟. 空气; 无腐蚀性气体. 结构; 冷却方式; 自然风冷. 保护等级; 前面板适合IP65. 外部尺寸; 162.0*102.0*38.0. 面板开孔尺寸; 156.5*94. 产品外形及尺寸（单位：mm）.