- 概述

1、主机有10点(6I/4O)、14点(8I/6O)、20点(12I/8O)、30点(16I/14O) 4种类型

[1]

2、该类型PLC主要用在全部是数字量输入、数字量输出的控制点少的设备上

3、可直接连接220V市电，内置8K步的EEPROM存储器，内无电池，维护方便

4、该系列晶体管输出(MT)的PLC，可输出2路100KHz脉冲，直接驱动伺服或步进马达

5、该系列PLC不能带扩展模块，但可通过安装BD板来扩展少量I/O

6、该系列PLC通过安装1N系列BD板，可实现RS232、RS485、RS422通讯

- 编辑本段提示

(1)、设备全部是数字量输入、输出点；

(2)、总I/O点数不超过30点，且输入点数小于16、输出点数小于14；

(3)、其MT系列的PLC可驱动2路的伺服或步进，常用于作简单的机械手的控制系统

- 编辑本段用途

三菱FX1S系列PLC适用于最小的封装，它是希望低成本的用户在有限的I/0范围内寻求功能强大的控制的首选目标。FX1S提供最多30个I/O点，并且能通过串行通信传输数据，MT机型还具备定位能力，广泛运用于各种小型机械设备上。

- 编辑本段特点

定位和脉冲输出功能： 一个PLC单元中每相能同时输出2点100KHz脉冲。PLC配备有7条特殊的定位指令，包括零返回、绝对或相对地址表达方式及特殊脉冲输出控制。

能通过FX1N-2AD-BD，FX1N-1DA-BD实现模拟量输入，输出。

能安装显示模块FX1N-5DM，能监控和编辑定时器、计数器和数据寄存器。

网络和数据通信功能： 可连接通讯板：FX1N-232-BD，FX1N-485-BD，FX1N-422-BD 。[2]

- 编辑本段规格

| 模型 | I/O总数 | 输入 |  | 输出 |  | 尺寸mm (宽)*(厚)*(高) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数目 | 类型 | 数目 | 类型 |  |  |  |
| FX1S-10MR-001 | 10 | 6 | 漏型 | 4 | 继电器 | 60*75*90 |
| FX1S-10MT-001 |  |  |  |  | 晶体管 |  |
| FX1S-14MR-001 | 14 | 8 | 漏型 | 6 | 继电器 | 60*75*90 |
| FX1S-14MT-001 |  |  |  |  | 晶体管 |  |
| FX1S-20MR-001 | 20 | 12 | 漏型 | 8 | 继电器 | 75*75*90 |
| FX1S-20MT-001 |  |  |  |  | 晶体管 |  |
| FX1S-30MR-001 | 30 | 16 | 漏型 | 14 | 继电器 | 100*75*90 |
| FX1S-30MT-001 |  |  |  |  | 晶体管 |  |

FX1S-□□□□-001为220V交流输入，FX1S-□□□□D为24V直流输入，FX1S-□□□□ES/UL为220V交流输入欧标产品[3]