SIMATIC HMI Panel IPC477B    6AV785.-…..-..A0

概述：

处理器 Intel Celeron M（1 GHz， 400 MHz FSB， 512 KB L2 高速缓存， 超低电压 CPU）
Intel Celeron M（900 MHz， 400 MHz FSB， 0 KB L2 高速缓存， 超低电压 CPU）
主内存 512 MB（Celeron 900 MHz 处理器），1 GB（Celeron 1.0 GHz 处理器）；非易失性储器：静态 RAM 2 MB
用于扩展的空闲插槽 最多 3 个 PCI-104（使用扩展架）1 个插槽用于 CompactFlash 卡
操作系统 Microsoft Windows XP Embedded（预装在 CompactFlash 存储卡上）
电源 24 V DC
背光照明平均故障间隔时间 典型值 50,000 小时（24 小时连续运行条件下，取决于温度）
驱动器
大容量存储器 2 个 1、2 或 4 GB 存储卡（硬盘仅在定制产品上提供）
DVD-R/W
软驱 可选择通过 USB；可作为附件订购：1.44 MB 3.5"
接口
PROFIBUS/MPI
PROFINET
主板集成，隔离，最高 12 Mbit/s，与 CP5611 兼容
主板集成，3 x RJ45，与 CP 1616（ERTEC 400）兼容
以太网 以太网 主板集成 2 x 10/100/1000 Mbit/s，RJ45
USB（通用串行总线） 1 个位于前面（USB 2.0 高电流）；4 个位于后面（USB 2.0 高电流）
串行/并行接口 COM1：1 x V.24（RS232）
图形接口 DVI-I 可用于附加显示单元（VGA 通过适配器）
键盘；鼠标 USB；USB
监视功能
温度，监视器 主板集成
环境条件
防护等级 IP65（前面），符合 EN60529，经过 NEMA 4 测试
运行中的振动负荷 按照 DIN IEC 68-2-6 进行测试：10 至 58 Hz：0.075 mm，58 至 200 Hz：9.8 m/s
2
（1 g）
运行中的冲击负荷 按照 DIN IEC 29.02.68 进行测试：50 m/s
2
（5 g），30 ms，100 次冲击负荷
电磁兼容性 CE；EN 55011/61000-6-4/61000-6-2
最高配置的环境温度 5° C至 45 ° C 或 5° C至 50° C（在安装空间内），如果前面最大为 40° C
相对湿度 按照 IEC 60068-2-78、IEC 60068-2-30 进行测试：5% 至 80%，25 ° C 时（无冷凝）
认证/欧盟指令 CE，UL 60950-1，UL 508，CSA C 22.2 No. 142 / WEEE /RoHS

订货号:

6AV7851-0AG20-3DA0

6AV7853-0AG20-3DA0

6AV7852-0AF34-4MA0

6AV7854-0AH23-3KA0

6AV7856-0AE20-4FA0