SIMATIC Rack IPC547B    6AG4104-0AA01-....

SIMATIC机架式PC 547B适合安装于19"机架的系统，具有以下功能特性： 功能强大、创新的PC体系结构 易于PC的扩展性 低成本、高性能的SIMATIC工业机架式PC CE认证标志，适用于工业和商业环境.

采用最新一代的 Intel Core2 Duo 桌面应用 64 位处理器，西门子自动化与驱动（A&D）集团以功能强大的 19" 系列设备为起点，成功地研发了Simatic 新型工业机架式 PC 547B。

这种PC的计算能力强大，尤其适用于过程组态设计或工业图像处理的高速、大容量数据处理工作。结构紧凑、节省空间，可安装在 500 毫米深度的 19 英寸控制控制柜内。

与其前代产品相比，这种新型机架式 PC 的计算能力要高出 50 % 以上。使用2.4GHz Intel Core2 Duo E6600，带 4 MB 二级缓存，和 1.8GHz Intel Core2 Duo T4300 处理器，带 2 MB 二级缓存的产品型号的前端总线（FSB）频率分别为 1066MHz 和800MHz。使用 2.0GHz Intel Celeron 440 处理器的设备，前端总线频率为 800 MHz。Intel 945G Express芯片组，串行ATA II、USB 2.0 接口、图形扩展 PCI Express x16 接口、千兆以太网网卡 PCI Express x1接口等，提供了其它的应用功能。当系统响应速度要求极其高时， DDR2-667 SDRAM 双通道内存可以扩展至 4 GB。使用了 250 GB 的 Sata 硬盘，可以快速、可靠地存储数据。使用了热插拔、可拆除式机架和 RAID1 镜像硬盘组态，具备极高的系统可用性和数据安全性，在运转期间也可以方便地更换硬盘。

Raid 控制器采用板载方式提供，不占用任何 PCI 插槽。前侧设计有 LED，可显示风扇和温度状态。

Simatic机架式 PC 547B 的外设包括有 6 个 USB2.0 接口（2个为前置前口），4 个空置 PCI 插槽和一个10/100/1000-Mbit/s 以太网接口。一个PCI Express x16 图形卡，它可以实现双监控功能。已激活、随时可安装的操作系统选项有 Windows 2000、XP Professional 或 Windows 2003 Server。不久也支持Vista 。这种机架式 PC 可以以水平和竖起方式操作，借助可选塔型套件，可适合用作工业工作站或控制室和设计中心内的服务器。

订货号：

6AG4104-0AA01-0AX0

6AG4104-0AA01-0BX0

6AG4104-0AA01-0CX0

6AG4104-0AA01-0MX0

6AG4104-0AA01-0XX0

6AG4104-0AA01-0AX5

6AG4104-0AA01-0BX5

6AG4104-0AA01-0CX5

6AG4104-0AA01-0MX5

6AG4104-0AA01-0AA0
6AG4104-0AA01-0AB0

6AG4104-0AA01-0AC0

6AG4104-0AA01-0AA5

6AG4104-0AA01-0AB5

6AG4104-0AA01-0AC5

6AG4104-0AA01-0BA0

6AG4104-0AA01-0BB0

6AG4104-0AA01-0BC0

6AG4104-0AA01-0BA5

6AG4104-0AA01-0BC5

6AG4104-0AA01-0CA0

6AG4104-0AA01-0CB0

6AG4104-0AA01-0CC0

6AG4104-0AA01-0CA5

6AG4104-0AA01-0CB5

6AG4104-0AA01-0CC5

6AG4104-0AA01-0MA0

6AG4104-0AA01-0MB0

6AG4104-0AA01-0MC0

6AG4104-0AA01-0MA5

6AG4104-0AA01-0MB5

6AG4104-0AA01-0MC5

6AG4104-0AA01-0XA0

6AG4104-0AA01-0XB0

6AG4104-0AA01-0XC0

6AG4104-0AA01-0XA5

6AG4104-0AA01-0XB5

6AG4104-0AA01-0XC5

6AG4104-0AA01-0XX5

6AG4104-0AA01-1AX0

6AG4104-0AA01-1AX5
6AG4104-0AA01-1AA0

6AG4104-0AA01-1AA5