●产品型号：MD204LV4

●产品特点:

MD204L文本显示器是公元公司2004年推出新一代小文本显示器SLJD MD204LV4，新推出的文本硬件为V4版本，组态软件为TP200 V4.0.0版本。   公元公司2004年推出新一代小文本显示器SLJD MD204LV4，新推出的文本硬件为V4版本，组态软件为TP200 V4.0.0版本，由于硬件同步升级，所以本组态软件仅支持新的MD204L V4产品。
   SLJD文本MD204L V4，相对以往的老版本有以下的优点：
   （1）组态下载速度更快。
   （2）程序运行速度大大提高。在单页有较多动态控件（如寄存器等）时，键盘响应速度和刷新速度明显快于旧版。
   （3）新增AB-DF1,ECOSTEP,MODBUS RTU/ASCII等多种协议支持、AB，东芝，KEYENCE等多种品牌PLC的驱动程序
   （4）面向所有协议开放了报警列表，报警列表解除了某些协议中位偏移必须为0的限制。
   （5）新增功能键单键设定寄存器参数功能 、新增寄存器的工程数据转换功能
   （6）支持增强版的自由协议。
   （7）远程升级功能。如果有更新更强的软件版本发布，用户只需到公司网站下载新版组态软件。重新下载组态画面时将自动升级下位机软件，不需要任何用户干预。
   （8）免费资料光盘提供,免费技术咨询服务 、 免费样机暂借测试服务、三个月非人为故障包换。 三凌科技有限公司为了保障客户了利益，建立更完善、更正规的销售渠道及服务体系，我司愿与各区域合作伙伴共同打造完美的工控平台。
公元 MD204LV4文本显示器硬件：

| 显示屏. | 3.7寸STN 液晶屏. |
| --- | --- |
| 分辨率. | 192 × 84 像素（支持4行×12中文字符显示）. |
| 亮 度. | 60 cd/平方米. |
| 色 彩. | 单色. |
| 对比度. | 15:1. |
| 背光灯. | 长寿命绿色LED. |
| CPU. | 8位处理器. |
| 存储器. | 512KB Flash ROM. |
| 通信端口. | COM1: PC RS232 & PLC RS485/422 & PLC RS232. |
| 功能按键. | 20个可自由定义（含12个数字输入按键）. |
| 实时时钟. | 可选. |
| 打印端口. | 无. |
| 系统诊断. | 电源失效检测. |
| 一般规格: ( General Specifications ) |  |
| 供电电源. | 24 VDC ±10％ 120mA @ 24VDC. |
| CE 认证. | 符合 EN50081-2 和 EN50082-2 标准. |
| FCC 兼容性. | 符合 FCC Class A. |
| 耐压测试. | 500 V AC 1分钟. |
| 绝缘电阻. | 超过 50M 欧姆 @ 500V DC. |
| 防震测试. | 10 ～ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G 30分钟). |
| 防护等级. | IP65 （ 前面板 ）. |
| 工作环境温度. | 0 ～ 50 摄氏度. |
| 工作环境湿度. | 10 ～ 90 % RH (非冷凝). |
| 外壳材料. , | 工程塑料 ABS + PC. |
| 外形尺寸. | 172 × 95 × 30mm. |
| 显示尺寸. | 101 × 36 mm. |
| 安装开孔尺寸. | 165 × 86 mm. |
| 冷却方式. | 自然风冷. |
| 重 量. | 0.3 Kg. |