●产品型号：MD204LV5

●硬件规格 ( Hardware Specifications )

| 显示屏. | 4.3"FSTN 液晶屏. |
| --- | --- |
| 分辨率. | 192 × 64 像素（支持4行×12中文字符显示）. |
| LCM寿命. | 25± 2℃ 、65±10%RH条件下50000小时以上. |
| 亮 度. | 97 cd/m2. |
| 色 彩. | 单色. |
| 对比度. | 电位器调节. |
| 背光灯. | 背光灯. |
| CPU. | 8位处理器. |
| 存储器. | 64KB Flash ROM. |
| 通信端口. | COM1: PC RS232 & PLC RS485/422 & PLC RS232. |
| 功能按键. | 19个可自由定义（含10个 可改标识的数字输入按键）. |
| 实时时钟. | 有（30PPM精度）. |
| 打印端口. | 无. |
| 允许掉电. | 20mS以内. |

●一般规格 ( General Specifications )

| 供电电源. | 12~24 VDC ±10％ <150mA @ 24VDC. |
| --- | --- |
| 抗干扰测试. | 电压1500Vp-p，脉冲周期1us，持续1s. |
| 耐压测试. | 500 V AC 1分钟. |
| 绝缘电阻. | 超过 10M 欧姆 @ 500V DC. |
| 防震测试. | 10 ～ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G 30分钟). |
| 防护等级. | IP65 （ 前面板 ）. |
| 工作环境温度. | 0 ～ 50 °C. |
| 工作环境湿度. | 20 ～ 90 % RH (非冷凝). |
| 储存温度. | -20 °C ~ 70 °C. |
| 外壳材料. | 工程塑料 ABS + PC. |
| 外形尺寸. | 172 × 95 × 30mm. |
| 显示尺寸. | 101 × 36 mm. |
| 安装开孔尺寸. | 165 × 86 mm. |
| 冷却方式. | 自然风冷. |
| 重 量. | 0.3 Kg. |