●产品型号：MD308L. ●硬件规格 ( Hardware Specifications ). 显示屏.; 5.2"FSTN 液晶屏.. 分辨率.; 240 × 128像素（支持8行×15个中文字符显示）.. LCM寿命.; 25± 2℃ 、65±10%RH条件下50000小时以上.. 亮 度.; 97 cd/m2.. 色 彩.; 单色.. 对比度.; 电位器调节.. 背光灯.; 白光LED.. CPU.; 8位处理器.. 存储器.; 512KB Flash ROM.. 通信端口.; COM1: PC RS232 & PLC RS485/422 & PLC RS232.. 功能按键.; 42个可自由定义.. 实时时钟.; 有（30PPM精度）.. 打印端口.; 无... ●一般规格 ( General Specifications ). 供电电源.; 12~24 VDC ±10％ <150mA @ 24VDC.. 抗干扰测试.; 电压1500Vp-p，脉冲周期1us，持续1s.. 耐压测试.; 500 V AC 1分钟.. 绝缘电阻.; 超过 10M 欧姆 @ 500V DC.. 防震测试.; 10 ～ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G 30分钟).. 防护等级.; IP65 （ 前面板 ）.. 工作环境温度.; 0 ～ 50 °C.. 工作环境湿度.; 20 ～ 90 % RH (非冷凝).. 储存温度.; -20 °C ~ 70 °C.. 外壳材料.; 工程塑料 ABS + PC.. 外形尺寸.; 170 × 163 × 34mm.. 显示尺寸.; 114 × 64 mm.. 安装开孔尺寸.; 165 × 149 mm.. 冷却方式.; 自然风冷.. 重 量.; 0.5 Kg...