SER5056A

4口 RS-232 PCI卡

介绍

SUNIX SER5056A, 通用PCI串口通信卡可让用户在pc周边系统增加或扩充4个RS-232 串口。其全面兼容64/32位PCI 架构支持3.3和5V 总线，所以可以被安装于任何PC系统。SUNIX SER5056A卡片具有128位硬件FIFO并兼容16C650 UART 规格，配备了三泰自主研发的SUN1999 单晶片并集成了很多三泰最新领先技术和特点，使其成为商业和工业自动化应用的最佳解决方案。

特点

- 扩充4个独立RS-232串口，传输速率高达115.2 Kbps

- 高性能SUNIX SUN1999 16C950兼容能控制芯片

- 兼容PCI 33 Ver  3.0/2.3/2.2./2.1  规格

- 支持64位&32位PCI 总线插槽和3.3V & 5V 电源

- 晶体集成的自动流量控制技术可有效避免数据丢失

- 内嵌±2KV ESD 所有串口信号保护

- 即插即用, I/O 地址和IRQ由系统分配

- 通过CE, FCC, RoHS和微软WHQL认证

- 支持微软Windows、Linux和DOS.

規格

串列通讯

| 介面 | RS-232 | 信号 | TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND, RI |
| --- | --- | --- | --- |
| 晶片 | SUNIX SUN1999 (兼容16C950 UART) | 波特率 | 50bps ~115.2Kbps |
| 总线 | Universal PCI 64/32bit 3.3V/5V PCI Ver 3.0, 2.3, 2.2, 2.1 | 停止位 | 1, 1.5, 2 |
| 口数 | 4 口 | 奇偶校驗 | even, odd, none, mark, space |
| IRQ & IO | 系统分配 | 流量控制 | None, Xon/Xoff, RTS/CTS |
| FIFO | 128 byte (硬件) | PCB 连接线 | DB44母头 |
| 保护 | ±2KV ESD 人体接触 (HBM) |  |  |

驱动支持

| Microsoft Client | Windows XP/Vista/7 (X86/X64) |
| --- | --- |
| Microsoft Server | Windows 2000/2003/2008 (X86/X64) |
| Microsoft Embedded | Windows CE4.2/5.0/6.0/XP Embedded/POS Ready 2009/Embedded System 2009 |
| Linux | Linux 2.4.x/2.6.x |
| DOS | DOS |
| FreeBSD | FreeBSD 5.3~5.5 / 6.0~6.4 |
| QNX | QNX 6.3.2/6.4.0 |
| * IBM OS/2 | WARP 3/WARP 4 |
| * SCO UnixWare | UnixWare 7.1.3/7.1.4/ Open Server 5.0.7/6.0 |
| * Sun Microsystems | Solaris 10 |
| 如有标注 “ * “之作业系统专案需求,可与三泰业务员联系. |  |

认证

| 硬件 | EN55022 Class B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, FCC Part 15 Class B, BSMI: CNS13438, C-Tick: CISPR22 AS/NZS, RoHS |
| --- | --- |
| 软件 | Microsoft WHQL Windows ◆ Microsoft Client: XP/Vista/7 (X86/X64) ◆ Microsoft Server: 2000/2003/2008 (X86/X64) |

环境

| 操作温度 | 0 to 60°C (32 to 140°F) |
| --- | --- |
| 操作湿度 | 5 to 95% RH |
| 存储温度 | -20 to 85°C (-4 to 185°F) |

尺寸

| PCB 尺寸 | 120 x 68 mm |
| --- | --- |
| 铁片 | 标准. 121 mm |
| 铁片穿孔 | 1 |

应用图示

尺寸图 (單位= mm)

管脚定义

| PIN | DB9M | DB25M |
| --- | --- | --- |
| DCD | 1 | 8 |
| RxD | 2 | 3 |
| TxD | 3 | 2 |
| DTR | 4 | 20 |
| GND | 5 | 7 |
| DSR | 6 | 6 |
| RTS | 7 | 4 |
| CTS | 8 | 5 |
| RI | 9 | 22 |

装箱清单

包装内容

- SER5056A -4口 RS-232 PCI卡

- 快速安装指南

- 驱动光盘

- DB44转 4口DB9或DB25公头连接线缆, 40 cm

可选配件

- DB44转 4 口 DB9 公头连接线缆,                         DB44 转 4 口 DB25 公头连接线缆,

40/100 cm                                              40/100 cm

订购信息

| RS-232串口卡 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总线 | 端口 | 连接头 | 波特率 | ESD保护 | 电源输出 | 挡板 | 型号. |
| PCI Express | 8 | DB62 Female | 115.2 kbps | ±15KV | - | 标准挡板 | SER5466A |
|  |  |  | 921.6Kbps |  | - |  | SER5466H |
|  |  | Mini SCSI 68 Female | 115.2 kbps |  | - | 小挡板 | SER5466AL |
|  |  |  | 921.6Kbps |  | - |  | SER5466HL |
|  | 4 | DB44 Female | 115.2 kbps |  | - | 标准挡板 | SER5456A |
|  |  |  |  |  | 5V/12V |  | SER5456P |
|  |  |  |  |  | - | 小挡板 | SER5456AL |
|  |  |  |  |  | 5V/12V |  | SER5456PL |
|  |  |  | 921.6Kbps |  | - | 标准挡板 | SER5456H |
|  |  |  |  |  | 5V/12V |  | SER5456PH |
|  |  |  |  |  | - | 小挡板 | SER5456HL |
|  |  |  |  |  | 5V/12V |  | SER5456PHL |
|  | 2 | DB9 Male | 115.2 kbps |  | - | 标准挡板 | SER5437A |
|  |  |  |  |  | 5V/12V |  | SER5437P |
|  |  | DB44 Female |  |  | - | 小挡板 | SER5437AL |
|  |  |  |  |  | 5V/12V |  | SER5437PL |
|  |  | DB9 Male | 921.6Kbps |  | - | 标准挡板 | SER5437H |
|  |  |  |  |  | 5V/12V |  | SER5437PH |
|  |  | DB44 Female |  |  | - | 小挡板 | SER5437HL |
|  |  |  |  |  | 5V/12V |  | SER5437PHL |
| PCI | 8 | DB62 Female | 115.2 Kbps | ±2KV | - | 标准挡板 | SER5066A |
|  |  | Mini SCSI 68 Female |  |  | - | 小挡板 | SER5066AL |
|  |  | 5x2 Pin Header |  |  |  | 标准挡板 | SER5066U |
|  |  |  |  |  | - | 小挡板 | SER5066UL |
|  |  | DB62 Female | 921.6Kbps | ±15KV | - | 标准挡板 | SER5066H |
|  |  | Mini SCSI 68 female |  |  | - | 小挡板 | SER5066HL |
|  |  | 5x2 Pin Header |  |  | - | 标准挡板 | SER5066UH |
|  |  |  |  |  | - | 小挡板 | SER5066UHL |
|  | 4 | DB44 Female | 115.2 Kbps | ±2KV | - | 标准挡板 | SER5056A |
|  |  |  |  |  | 5V/12V |  | SER5056P |
|  |  |  |  |  | - | 小挡板 | SER5056AL |
|  |  |  |  |  | 5V/12V |  | SER5056PL |
|  |  | 5x2 Pin Header |  |  | - | 标准挡板 | SER5056U |
|  |  |  |  |  | - | 小挡板 | SER5056UL |
|  |  | DB44 Female | 921.6Kbps | ±15KV | - | 标准挡板 | SER5056H |
|  |  |  |  |  | - | 小挡板 | SER5056HL |
|  |  |  |  |  | 5V/12V | 标准挡板 | SER5056PH |
|  |  | 5x2 Pin Header |  |  | - |  | SER5056UH |
|  |  |  |  |  | - | 小挡板 | SER5056UHL |
|  |  | DB44 Female |  |  | 5V/12V |  | SER5056PHL |
|  | 2 | DB9 Male | 115.2Kbps | ±2KV | - | 标准挡板 | SER5037A |
|  |  |  |  |  | 5V/12V |  | SER5037P |
|  |  | 5x2 Pin Header |  |  | - |  | SER5037U |
|  |  | DB44 Female |  |  | - | 小挡板 | SER5037AL |
|  |  |  |  |  | 5V/12V |  | SER5037PL |
|  |  | 5x2 Pin Header |  |  | - |  | SER5037UL |
|  |  | DB9 Male | 921.6Kbps | ±15KV | - | 标准挡板 | SER5037H |
|  |  |  |  |  | 5V/12V |  | SER5037PH |
|  |  | 5x2 Pin Header |  |  | - |  | SER5037UH |
|  |  | DB44 Female |  |  | - | 小挡板 | SER5037HL |
|  |  |  |  |  | 5V/12V |  | SER5037PHL |
|  |  | 5x2 Pin Header |  |  | - |  | SER5037UHL |
|  | 1 | DB9 Male | 115.2Kbps | ±2KV | - | 标准挡板 | SER5027A |
|  |  |  |  |  | 5V/12V |  | SER5027P |
|  |  |  |  |  | - | 小挡板 | SER5027AL |
|  |  |  |  |  | 5V/12V |  | SER5027PL |
|  |  |  | 921.6Kbps | ±15KV | - | 标准挡板 | SER5027H |
|  |  |  |  |  | 5V/12V |  | SER5027PH |
|  |  |  |  |  | - | 小挡板 | SER5027HL |
|  |  |  |  |  | 5V/12V |  | SER5027PHL |
| Express Card | 4 | DB44 Female | 921.6Kbps | ±15KV | - | 34mm | ECS4000 |
|  | 2 |  |  |  | - | 34mm | ECS2000 |
|  | 1 | DB9 Male |  |  | - | 34mm | ECS1000 |
| CardBus | 4 | DB44 Female | 115.2Kbps | ±15KV | - | 54mm | CBS4000 |
|  | 2 |  |  |  | - | 54mm | CBS2000 |
|  | 1 | DB9 Male |  |  | - | 54mm | CBS1000 |