地磅传感器应用领域：

电子平台秤、料斗秤等各类电子称重设备.

地磅传感器技术参数：

额定载荷：0.1,0.2,0.3,0.5,1,1.5,2,3,5,7.5,10t

灵敏度：2.0±0.002mv/v

3.0±0.002mv/v

综合误差：±0.02%F.S

蠕变(30min)：±0.02%F.S

零点平衡：±1%F.S

零点温度影响：±0.02%F.S/10℃

输出温度影响：±0.02%F.S/10℃

输入电阻：400±10Ω

输出电阻：350±4Ω

绝缘电阻：≥5000MΩ

工作温度范围：-40～+80℃

安全过载：150%F.S

极限过载：300%F.S

推荐激励电压：10～12V(DC)

最大激励电压：15V(DC)

密封等级：IP67

材质：合金钢/不锈钢

电缆：线长:6～12m；直径:￠6mm

接线方式：输入+:红；输入-:黑；输出+:绿；输出-:白

以上资料由上海恒刚仪器仪表有限公司（http://www.zhouzhongcheng.com/）友情提供

详情咨询：021-60511520