● 产品型号： GX1S-30MR-B

●产品特点：

公元GX1S单坂PLC继电器输出系列 标准配置 8路高速计数脉冲输入（2×100K+6×10K） 2路高速脉冲输出（2×100K）

●定位和脉冲功能

●SL1S系列PLC单元可以同时输出2点100KHz脉冲，配备有7条特殊的定位指令，包括零返回、绝对位置读出、绝对 或相对地址表达方式以及特殊脉冲输出控制。

●其它功能

内置式24V直流电源.; 24V、400mA直流电源可用于外围设备，如传感器或其它元件。.. 时钟功能和小时表功能.; 在所有的SL1sPLC中都有实时时钟标准。时间设置和比较指令易于操作。小时表功能对过程跟踪和机器维护提供了有价值的信息。.. 持续扫描功能.; 为应用所需求的持续扫描时间定义操作周期。.. 输入滤波器调节功能.; 可以用输入滤波器平整输入信号（在基本单元中x000到x017）。.. 元件注解记录功能.; 元件注解可以记录在程序寄存器中。.. 在线程序编辑.; 在线改变程序不会损失工作时间或停止生产运转。.. RUN/STOP 开关.; 面板上运行/停止开关易于操作。.. 远程维护.; 远处的编程软件可以通过调制解调器通信来监测、上载或卸载程序和数据.. 密码保护.; 使用一个八位数字密码保护您的程序。..

●交流电源、24V直流输入类型

模型; I/O总数; 输入; 输出; 尺寸 mm(英寸). 数目; 类型; 数目; 类型. GX1s-30MR-B; 30; 16; 漏型; 14; 继电器; 170×95×24mm. GX1s-30MT-B; 晶体管.

●GX1s性能规格

项目; 规格; 备注. 运转控制方式; 通过储存的程序周期运转. I/O控制方法; 批次处理方法(当执行END指令时); I/O指令可以刷新. 运转处理时间; 基本指令：0.55至0.7µs 应用指令：3.7至几百µs. 编程语言; 逻辑梯形图和指令清单; 使用步进梯形图能生成SFC类型程序. 程式容量; 内置2K步EEPROM; 存储盒(SL1n-EEPROM-8L)可选. 指令数目; 基本顺序指令：27 步进梯形指令：2 应用指令：85; 最大可用167条应用指令，包括所有的变化. I/O配置; 最大总I/O由主处理单元设置. 辅助继电器 （M线圈）; 一般; 384点; M0至M383. 锁定; 128点（子系统）; M384至M511. 特殊; 256点; M8000至M8255. 状态继电器 （S线圈）; 一般; 128点; S0至S127. 初始; 10点（子系统）; S0至S9. 定时器（T）; 100毫秒; 范围：0至3276.7秒63点; T0至T55. 10毫秒; 范围：0至327.67秒31点; 当特殊M线圈工作时T32至T62. 1毫秒; 范围：0.001至32.767秒1点; T63. 计数器（C）; 一般; 范围：1至32767数16点; C0至C15 类型：16位增计数器. 锁定; 范围：1至32767数16点; C16至C31 类型：16位增计数器. 高速计数器 （C）; 单相; 范围：-2147483648至+2147483647数 SL0：选择多达4个单相计数器，组合计数器频率不大于2KHz。 SL0s：当使用多个单相计数器时，频率和必须不大于14KHz。只允许单、双相高速计数器同时使用。当使用双相计数器时，最大记数速度必须大于14KHz，计算为（记数边数为5时，2ph计数器速度）+1ph计数器速度。; C235至C238 4点（注意C235被锁定）. 单相c/w起始 停止输入; C241（锁定）、C242和C244（锁定）3点. 双相; C246、C247和C249（都锁定）3点. A/B相; C251、C252和C254（都锁定）3点. 数据寄存器 （D）; 一般; 128点; D0至D127 类型：32位元件的16位数据存储寄存器对. 锁定; 128点; D128至D255 类型：32位元件的16位数据存储寄存器对. 外部调节; 范围：0至255 2点; 通过外部设置电位计间接输入D8013或D8030&D803114数据. 特殊; 256点（包含D8030，D8031）; 从D8000至D8255 类型：16位数据存储寄存器. 变址; 16点; V和Z 类型：16位数据存储寄存器. 指标 （P）; 用于CALL; 64点; P0至P64. 用于中断; 6点; 100＊至130＊ （上升触发＊=1，下降触发＊=0）. 嵌套层次; 用于MC和MRC时8点; N0至N7. 常数; 十进位K; 16位：-32768至+32768 32位：-2147483648至+2147483647. 十六进位H; 16位：0000至FFFF 32位：00000000至FFFFFFFF.