SENTRON 3WL 快速选型指南

3WL 1 N 12 ETU25B F / 3P + 附件

框架等级

1: 630A~1600A

2: 800A~4000A

3: 4000A~6300A

分断容量

B: 55kA

N: 66kA

S: 80KA

H: 100KA

额定电流

02---250A

03---315A

04---400A

05---500A

06---630A

08---800A

10---1000A

12---1250A

16---1600A

20---2000A

25---2500A

32---3200A

40---4000A

50---5000A

63---6300A

电子脱扣器:

ETU15B LI

ETU25B LSI

ETU27B LSIG

ETU45B LSI

ETU45B/G LSIG

ETU45B/LCD LSI+ 显示

ETU76B LSI+图型显示

ETU76B/G LSIG+图型显示

说明:

ETU45B/76B均可扩展测量功能

ETU55B/76B短延时可至4S

安装方式

F: 固定式水平端子(标配)

FV: 固定式垂直端子

D: 抽出式水平端子(标配)

DV: 抽出式垂直端子

极数

3P: 三极

4P: 四极

标配附件:(可以不标)

MCH: 电动操作机构 220V AC/DC

MX: 分励脱扣 220V AC/DC

XF: 合闸线圈 220V AC/DC

AUX:辅助触点 4NO+4NC

CDP: 门密封框

VO: 安全挡板(抽出式)

AS: 脱扣报警触点

可选附件:

MN: 欠压线圈

PF: ”合闸就绪” 触点

SF: “弹簧储能” 触点

COM:通信模块

MEA: 测量模块

C1600: 额定电流插件1600A

附件及其技术规格可使用中文标注

注: 1.额定电流02(250A),03(315A),04(400A),05(500A) 在选用ETU15B脱扣器时不能选用,其它脱扣器均可提供；

2.ETU45B/G表示ETU45B标准脱扣器加装接地故障保护模块(G)；LCD表示显示模块；

3.ETU55B仅用于远程设定及调整参数时选用,不推荐常规场合选用.

SENTRON 3VL 快速选型指南

3VL 250 N 100 ETU10 F / 3P + 附件

框架电流等级

160X/160/250/

400/630/800/

1250/1600

分断容量

N: 55KA *

H: 70KA

L: 100KA

额定电流

VL160X/VL160:

16A/20A/25A/32A

40A/50A/63A/80A

100A/125A/160A

VL250:

200A/250A

VL400:

315A/400A

VL630:

500A/630A

VL800:

800A

VL1250:

1000A/1250A

VL1600:

1600A

保护脱扣器:

热磁式:线路或电动机保护

TM 线路保护 630A以下适用

MA 单磁电动机保护 500A以下适用

NA 隔离开关 1600A以下适用

电子式-线路保护

ETU10 LI

ETU12 LIG

ETU20 LSI

ETU22 LSIG

ETU40 LSI+显示

ETU42 LSIG+显示

电子式-电动机保护

ETU10M 电机, Tc:10

ETU30M 电机, Tc:10A,10,20,30

ETU40M 电机, Tc: 5,10A,10,20,30

带电流显示功能

安装方式

F: 固定式(可不标)

P: 插入式正面端子(630A以下)

PB:插入式背后端子(630A以下)

D: 抽出式正面端子(400A以上)

DB:抽出式背后端子(400A以上)

极数

3P: 三极(可不标)

4P: 四极

可选附件:

MCH： 电动操作机构

MX： 分励脱扣

MN： 欠压线圈

RCD： 漏电保护模块

HS： 辅助开关

AS： 报警开关

附件及其技术规格可使用中文标注

注: 1. 所有LSI/LSIG功能电子脱扣器短路短延时时间均可调,可确保上下级断路器间的选择性保护配合；

2.所有电动机保护脱扣器ETU10M/ETU30M/ETU40M适用于500A以下额定电流,其它详细信息请参见技术样本；

3.VL160-VL1600所有规格断路器热磁/电子式脱扣器均可现场更换；

4.普通分断能力在3VL160X~3VL1600在2010/01开始全系列升级为55kA

5. ETU10C/ETU12C/ETU20C/ETU22C 分别对应ETU10/ETU12/ETU20/ETU22的带通讯接口型,还需COM20/COM21模块.

SENTRON 3WT 快速选型指南

3WT 1 S 12 ETU2WT F / 3P + 附件

壳体等级

1: 630A~1600A

2: 2000A~4000A

分断容量

S: 66kA

额定电流

04---400A

06---630A

08---800A

10---1000A

12---1250A

16---1600A

20---2000A

25---2500A

32---3200A

40---4000A

脱扣器(400~4000A):

NA 隔离开关

ETU35WT LSI

ETU37WT LSIG

ETU45WT LSIN

ETU47WT LSING

* 四款电子脱扣器标配LCD显示

安装方式

F: 固定式

D: 抽出式(可不标)

极数

3P: 三极(可不标)

4P: 四极

标配附件:(可以不标)

MCH: 电动操作机构 220V AC/DC

MX: 分励脱扣 220V AC/DC

XF: 合闸线圈 220V AC/DC

AUX: 辅助触点 2NO+2NC

CDP: 门密封框

VO: 安全挡板(抽出式)

PF: 合闸准备就绪触点

可选附件:

MN: 欠压线圈

附件及其技术规格可使用中文标注

注: 1. 选用标配附件可不做任何标注, 特殊电压等级需注明；详细资料可参考技术样本.

2. ETU35WT/ETU37WT为简易型三段保护/四段保护脱扣器,标配LCD中文显示.

ETU45WT/ETU47WT为全功能型三段保护/四段保护脱扣器,标配LCD中文显示.

New 3VT1~5 快速选型指南

3VT 2 N 200 TMA F / 3P + 附件

壳体等级

1/2/3/4/5

分断容量

N: 25/36kA*

H: 65KA*

额定电流

3VT1:

16A/20A/25A

32A/40A/50A/63A

80A/100A/125A/160A

3VT2:

100/160A/250A

3VT3:

400A/630A

3VT4:

800A1000A

3VT5:

1250A/1600A

保护脱扣器:

3VT1:

TMA 热磁式LI可调

MA 单磁式,I 可调

NA 负荷隔离式

3VT2/3:

MP 电子式二段保护

MPS 电子式二段保护

DPN 电子式二段保护

N相保护, 用于4P

NA 负荷隔离式

3VT4/5:

MP 电子式二段保护

UP 电子式三段保护

NA 负荷隔离式

安装方式

F: 固定式(可不标)

P: 插入式

D: 抽出式

极数

3P: 三极(可不标)

4P: 四极**

常用可选附件:

MCH： 电动操作机构

MX： 分励线圈

MN： 欠压线圈

1HS： 辅助触点

1AS： 报警触点

1HS+1AS：辅助报警触点

2HS: 辅助触点

2HS+1AS: 辅助报警触点

注: *. 3VT1只有一种分断N, 分断为25KA；VT250/400/630之N分断为36KA；H分附断件仅及适其用技于V术T2规~5格可使用中文标注

**. 3VT4/5无四极应用.

Automation and Drives

s 5

SLC A&D LV BU, CD PD products, 26 May 2006

3VT8 快速选型指南

3VT 250 N 200 TMA F / 3P + 附件

壳体电流

63/100/160/

250/400/630

分断容量

N: 25/35KA

H: 50KA

L: 65KA

额定电流

VT63:

10A/16A/20A/25A

32A/40A/50A/63A

VT100:

32A/40A/50A

63A/80A/100A

VT160:

32A/40A/50A/63A

80A/100A/125A/160A

VT250:

160A/200A/250A

VT400:

250A/320A/400A

VT630:

400A/500A/630A

保护脱扣器:

热磁式:线路保护

TMF 热磁式不可调

TMA 热磁式可调

热磁式:电动机保护

MF 热磁式不可调

MA 热磁式可调

电子式-线路及电动机保护

ER11 LSI (3P)

ER12 LSIG (4P)

安装方式

F: 固定式(可不标)

P: 插入式

D: 抽出式

极数

3P: 三极(可不标)

4P: 四极

可选附件:

MCH： 电动操作机构

MX： 分励脱扣

MN： 欠压线圈

HS： 辅助开关

AS： 报警开关

附件及其技术规格可使用中文标注

注: 1.VT63/100/160之N分断为25KA；VT250/400/630之N分断为35KA；L分断仅适用于VT630.

2.电子式脱扣保护器ER11/ER12适用于VT250及以上断路器；ER12适用于四极断路器.