1、产品描述

矿用隔爆兼本安型PLC控制箱KXJ127是依据相关的煤炭行业标准要求设计生产，用于实现井下控制系统模拟量和开关量的采集和继电器输出控制功能的高性能产品。

控制箱内置高性能西门子PLC控制器，能够实时进行数据的采集、处理和传输，通讯方式采用TCP/IP方式，方便接入井下环网。

控制箱可置于煤矿井下，用于监测井下各种环境参数、设备开停状态等，实现对被控电气设备的起动、断电以及闭锁的控制。

2、产品特点

产品通过国家矿用隔爆兼本安认证

内置高性能西门子S7-300 PLC控制器，循环周期短、处理速度高，指令集功能强大，可用于复杂控制系统应用

模块化结构设计，配置更灵活

系统模拟量及数字量采集点数多，

通讯采用TCP/IP方式，方便接入井下环网

控制柜配置人机界面，可直观的查看现场设备运行状态，方便就地控制

3、产品参数

| 认证 |  |
| --- | --- |
| 防爆标志 | Exd[ib] I Mb |
| 防爆合格证号 | 11220387 |
| 煤安标志号 | MAB120294 |
| 生产许可证编号 | XK06-014-01119 |
| 主要性能参数 |  |
| 工作电压 | AC127V/50Hz |
| 工作电流 | 0.6A |
| 额定功率 | 75W |
| 通讯方式 | 以太网 |
| 传输距离 | 10KM |
| 传输速率 | 10/100Mbps |
| 光纤波长 | 1310nm |
| 光发射功率 | -5dBm～－15dBm |
| 接收光灵敏度 | ≤-27dBm |
| 接口参数 |  |
| 数字量输入 | 64点 |
| 数字量输出 | 32点 |
| 模拟量输入点 | 16组 |
| 光口 | 1个SC |
| 机械参数 |  |
| 材质 | Q235 |
| 重量 | 154KG |
| 外形尺寸 | L757mm×W428mm×H784mm |
| 喇叭口数量 | 34 |
| 喇叭口类型 | A2喇叭口×2，A1喇叭口×32 |
| 环境条件 |  |
| 大气压力 | 80kPa～106kPa |
| 环境温度 | -5℃～40℃ |
| 相对湿度 | ≤95% RH（＋25℃） |
| 防护等级 | IP54 |
| 其他 | 无显著振动和冲击的场合 |
|  | 与水平面的安装倾斜度不超过15° |
|  | 煤矿井下在有甲烷、煤尘爆炸性气体混合物，但无破坏绝缘的气体或蒸汽的场合 |