容易安装和调节 灵活的解决方案 可靠产品 全固态解决方案特性 主回路电压范围 208 - 690 V AC 控制供电回路 100 - 120 V AC 和 220-240 V AC 电流等级为 18 - 300 A (外接) 和 30 - 515 A (内接)，相同的单元可使用外接和内接 优良可调功能，如：起动/停止斜坡和初始电压 、点动、 冲击起动、级落电压和顺序起动 电流限制可调在 2-5 倍 Ie之间 为现场总线通讯作预备 升压时间、降压时间和初始电压 限流功能是可选配置 无旁路接触器时, 也可连续运2.PST智能型系列PST 软起动器像使用手机一样简单，可使用4个按钮键盘来操作和运行。它有12种语言可供选择，仅使用容易理解的文字和没有任何编码信息。PST 软起动器不仅让你具有完美的电机控制和保护，而且还提供正确的概览和信息。当你需要一个先进解决方案处理你的所有需求时，PST 软起动器是最明智的选择。特性主回路电压范围 208 - 690 V AC 控制供电回路 100 - 250 V AC 电流等级为 30 - 1050 A (外接) 和 52 - 1810 A (内接) 优良可调功能，如：起动/停止斜坡和初始电压 、点动、 冲击起动、级落电压和顺序起动 电流限制可调在 2-5 倍 Ie之间 为现场总线通讯作预备 电动机过载保护，可选择10 A、 10、20 和 30的脱扣类别 热电阻 (PTC) 保护电动机的尧组 记录最近20个事件，而且标明事件发生时间 转子堵转保护 电机欠载保护 相不平衡保护 反相保护ABB软起动器是一种集电机软起动、软停车、轻载节能和多种保护功能于一体的新颖电机控制装置，国外称为Soft Starter。它的主要构成是串接于电源与被控电机之间的三相反并联闸管及其电子控制电路。运用不同的方法，控制三相反并联闸管的导通角，使被控电机的输入电压按不同的要求而变化，就可实现不同的功能。

PSS 300/515-500L
    ABB软启动器 PSR3--PSR105(208 - 600V AC) 
    控制电源电压 100-240 VAC 
    PSR3-600-70 
    PSR6-600-70 
    PSR9-600-70 
    PSR12-600-70 
    PSR16-600-70 
    PSR25-600-70 
    PSR30-600-70 
    PSR37-600-70 
    PSR45-600-70 
    控制电源电压 24 VDC 
    PSR3-600-81 
    PSR6-600-81 
    PSR9-600-81 
    PSR12-600-81 
    PSR16-600-81 
    PSR25-600-81 
    PSR30-600-81 
    PSR37-600-81 
    PSR45-600-81 
    ABB软启动器PSR 附件 
    Connection Kit PSR16-MS116 
    Connection Kit PSR45-MS450 
    PSR-FAN(3-45) 
    PSR-FAN(60-105) 
    FBPA 
    ABB软启动器PST / PSTB软启动器（230-600V） 
    PST 30---300 
    PST30-600-70 
    PST37-600-70 
    PST44-600-70 
    PST50-600-70 
    PST60-600-70 
    PST72-600-70 
    PST85-600-70 
    PST105-600-70 
    PST142-600-70 
    PST175-600-70 
    PST210-600-70 
    PST250-600-70 
    PST300-600-70 
    PST30-600-70T 
    PST37-600-70T 
    PST44-600-70T 
    PST50-600-70T 
    PST60-600-70T 
    PST72-600-70T 
    PST85-600-70T 
    PST105-600-70T 
    PST142-600-70T 
    PST175-600-70T 
    PST210-600-70T 
    PST250-600-70T 
    PST300-600-70T 
    ABB软启动器PSTB 370 …1050 ( 内置旁路接触器 ) 
    PSTB370-600-70 
    PSTB470-600-70 
    PSTB570-600-70 
    PSTB720-600-70 
    PSTB840-600-70 
    PSTB1050-600-70 
    PSTB370-600-70T 
    PSTB470-600-70T 
    PSTB570-600-70T 
    PSTB720-600-70T 
    PSTB840-600-70T    一级代理：金钟穆勒、ABB、西门子、魏德米勒全系列；优势品牌：施耐德140PLC、施耐德ATS软启动；三菱A、Q系列大型PLC、三菱FX1S、1N系列PLC、三菱大功率变频器；威伦触摸屏；SICK接近开关、传感器等 ；易福门IFM传感器；欧姆龙继电器、欧姆龙C200H、C2000、C500、CJ1W、CQM大型PLC；富士变频器；雷诺尔软启动等。

ABB软启动器PST PSTB PSS 
    PST/PSTB系列是基于微处理器的软启动器，该设计应用了最新技术，为电动机提供软启动和软停止功能。PST软启动器标配有多个先进的电动机保护功能。四个按键的键盘和逻辑结构的菜单。使安装、调试，以及操作都变得简单；还有10种语言可供选择。PST软启动器可使用或不使用旁路接触器，在大规格的PSTB370...PSTB1050软启动器内置有旁路接触器。在常规负荷的应用中，如泵、压缩机、升降机、电梯、短距离输送带和船头推进器等。对于重负荷的应用，如离心机、压碎机、混合机、搅拌机和长距离输送带。

    先进集成保护：集成电子过载继电器，相监测继电器，大电流和PTC保护，可控硅保护

    通用总线通讯系统：

    数码显示：汉语菜单，预先应用设置

    可编程信号继电器：设置报警，故障及其他事项

    电源接线 PST30。。。300 PSTB370。。。1050

    额定绝缘电压 690V 690V

    额定工作电压 208-690V 208-690V

    最大额定电流时的启动容量 3*Ie（15秒） 3*Ie（15秒）

    全系列型号如下：

    软起动器 - PST 30 …300 / PSTB 370 … 1050

    230 - 600 V

    型号

    PST30-600-70  PSTP-280/18 PSTP-540/18 PSTP-370/18

    PST37-600-70

    PST44-600-70

    PST50-600-70

    PST60-600-70

    PST72-600-70

    PST85-600-70

    PST105-600-70

    PST142-600-70

    PST175-600-70

    PST210-600-70

    PST250-600-70

    PST300-600-70

    PSTB 370 … PSTB 1050 ( 内置旁路接触器 )

    PSTB370-600-70

    PSTB470-600-70

    PSTB570-600-70

    PSTB720-600-70

    PSTB840-600-70

    PSTB1050-600-70

    软起动器 - PST 30 … 300 / PSTB 370 … 1050

    400 - 690 V

    型号

    PST30-690-70

    PST37-690-70

    PST44-690-70

    PST50-690-70

    PST60-690-70

    PST72-690-70

    PST85-690-70

    PST105-690-70

    PST142-690-70

    PST175-690-70

    PST210-690-70

    PST250-690-70

    PST300-690-70

    PSTB 370 … PSTB 1050 ( 内置旁路接触器 )

ABB软起动器是一种集电机软起动、软停车、轻载节能和多种保护功能于一体的新颖电机控制装置，国外称为Soft Starter。它的主要构成是串接于电源与被控电机之间的三相反并联闸管及其电子控制电路。运用不同的方法，控制三相反并联闸管的导通角，使被控电机的输入电压按不同的要求而变化，就可实现不同的功能。

- 编辑本段分类及特性：

- 1.PSS通用系列

容易安装和调节 灵活的解决方案 可靠产品 全固态解决方案

特性 主回路电压范围 208 - 690 V AC 控制供电回路 100 - 120 V AC 和 220-240 V AC 电流等级为 18 - 300 A (外接) 和 30 - 515 A (内接)，相同的单元可使用外接和内接 优良可调功能，如：起动/停止斜坡和初始电压 、点动、 冲击起动、级落电压和顺序起动 电流限制可调在 2-5 倍 Ie之间 为现场总线通讯作预备 升压时间、降压时间和初始电压 限流功能是可选配置 无旁路接触器时, 也可连续运行

- 2.PST智能型系列

PST 软起动器像使用手机一样简单，可使用4个按钮键盘来操作和运行。它有12种语言可供选择，仅使用容易理解的文字和没有任何编码信息。PST 软起动器不仅让你具有完美的电机控制和保护，而且还提供正确的概览和信息。当你需要一个先进解决方案处理你的所有需求时，PST 软起动器是最明智的选择。

特性

主回路电压范围 208 - 690 V AC 控制供电回路 100 - 250 V AC 电流等级为 30 - 1050 A (外接) 和 52 - 1810 A (内接) 优良可调功能，如：起动/停止斜坡和初始电压 、点动、 冲击起动、级落电压和顺序起动 电流限制可调在 2-5 倍 Ie之间 为现场总线通讯作预备 电动机过载保护，可选择10 A、 10、20 和 30的脱扣类别 热电阻 (PTC) 保护电动机的尧组 记录最近20个事件，而且标明事件发生时间 转子堵转保护 电机欠载保护 相不平衡保护 反相保护

- 3.PSTB智能型系列（含内置旁路接触器）

容易安装和调节 DIN-导轨安装 体积细小和紧凑

特性 主回路电压范围 200 - 600 V AC 控制供电回路 24-110 V AC / DC 和 110 - 480 V AC 额定电流 3, 12 和 25 A 升压时间、降压时间和初始电压 安装在35 mm DIN-导轨 内置旁路触头

ABB软启动器 – PSS18-300/PST 30-300/PSTB 370-1050 
    ABB软启动器PSS软启动器(230-500V)用于常规运动 
    PSS18/30-500L 
    PSS30/52-500L 
    PSS37/64-500L 
    PSS44/76-500L 
    PSS50/85-500L 
    PSS60/105-500L 
    PSS72/124-500L 
    PSS85/147-500L 
    PSS105/181-500L 
    PSS142/245-500L 
    PSS 175/300-500L 
    PSS 250/430-500L 
    PSS 300/515-500L 
    ABB软启动器 PSR3--PSR105(208 - 600V AC) 
    控制电源电压 100-240 VAC 
    PSR3-600-70 
    PSR6-600-70 
    PSR9-600-70 
    PSR12-600-70 
    PSR16-600-70 
    PSR25-600-70 
    PSR30-600-70 
    PSR37-600-70 
    PSR45-600-70 
    控制电源电压 24 VDC 
    PSR3-600-81 
    PSR6-600-81 
    PSR9-600-81 
    PSR12-600-81 
    PSR16-600-81 
    PSR25-600-81 
    PSR30-600-81 
    PSR37-600-81 
    PSR45-600-81 
    ABB软启动器PSR 附件 
    Connection Kit PSR16-MS116 
    Connection Kit PSR45-MS450 
    PSR-FAN(3-45) 
    PSR-FAN(60-105) 
    FBPA 
    ABB软启动器PST / PSTB软启动器（230-600V） 
    PST 30---300 
    PST30-600-70 
    PST37-600-70 
    PST44-600-70 
    PST50-600-70 
    PST60-600-70 
    PST72-600-70 
    PST85-600-70 
    PST105-600-70 
    PST142-600-70 
    PST175-600-70 
    PST210-600-70 
    PST250-600-70 
    PST300-600-70 
    PST30-600-70T 
    PST37-600-70T 
    PST44-600-70T 
    PST50-600-70T 
    PST60-600-70T 
    PST72-600-70T 
    PST85-600-70T 
    PST105-600-70T 
    PST142-600-70T 
    PST175-600-70T 
    PST210-600-70T 
    PST250-600-70T 
    PST300-600-70T 
    ABB软启动器PSTB 370 …1050 ( 内置旁路接触器 ) 
    PSTB370-600-70 
    PSTB470-600-70 
    PSTB570-600-70 
    PSTB720-600-70 
    PSTB840-600-70 
    PSTB1050-600-70 
    PSTB370-600-70T 
    PSTB470-600-70T 
    PSTB570-600-70T 
    PSTB720-600-70T 
    PSTB840-600-70T    一级代理：金钟穆勒、ABB、西门子、魏德米勒全系列；优势品牌：施耐德140PLC、施耐德ATS软启动；三菱A、Q系列大型PLC、三菱FX1S、1N系列PLC、三菱大功率变频器；威伦触摸屏；SICK接近开关、传感器等 ；易福门IFM传感器；欧姆龙继电器、欧姆龙C200H、C2000、C500、CJ1W、CQM大型PLC；富士变频器；雷诺尔软启动等。

ABB软启动器PST PSTB PSS 
    PST/PSTB系列是基于微处理器的软启动器，该设计应用了最新技术，为电动机提供软启动和软停止功能。PST软启动器标配有多个先进的电动机保护功能。四个按键的键盘和逻辑结构的菜单。使安装、调试，以及操作都变得简单；还有10种语言可供选择。PST软启动器可使用或不使用旁路接触器，在大规格的PSTB370...PSTB1050软启动器内置有旁路接触器。在常规负荷的应用中，如泵、压缩机、升降机、电梯、短距离输送带和船头推进器等。对于重负荷的应用，如离心机、压碎机、混合机、搅拌机和长距离输送带。

    先进集成保护：集成电子过载继电器，相监测继电器，大电流和PTC保护，可控硅保护

    通用总线通讯系统：

    数码显示：汉语菜单，预先应用设置

    可编程信号继电器：设置报警，故障及其他事项

    电源接线 PST30。。。300 PSTB370。。。1050

    额定绝缘电压 690V 690V

    额定工作电压 208-690V 208-690V

    最大额定电流时的启动容量 3*Ie（15秒） 3*Ie（15秒）

    全系列型号如下：

    软起动器 - PST 30 …300 / PSTB 370 … 1050

    230 - 600 V

    型号

    PST30-600-70  PSTP-280/18 PSTP-540/18 PSTP-370/18

    PST37-600-70

    PST44-600-70

    PST50-600-70

    PST60-600-70

    PST72-600-70

    PST85-600-70

    PST105-600-70

    PST142-600-70

    PST175-600-70

    PST210-600-70

    PST250-600-70

    PST300-600-70

    PSTB 370 … PSTB 1050 ( 内置旁路接触器 )

    PSTB370-600-70

    PSTB470-600-70

    PSTB570-600-70

    PSTB720-600-70

    PSTB840-600-70

    PSTB1050-600-70

    软起动器 - PST 30 … 300 / PSTB 370 … 1050

    400 - 690 V

    型号

    PST30-690-70

    PST37-690-70

    PST44-690-70

    PST50-690-70

    PST60-690-70

    PST72-690-70

    PST85-690-70

    PST105-690-70

    PST142-690-70

    PST175-690-70

    PST210-690-70

    PST250-690-70

    PST300-690-70

    PSTB 370 … PSTB 1050 ( 内置旁路接触器 )

    PSTB370-690-70

    PSTB470-690-70

    PSTB570-690-70

    PSTB720-690-70

    PSTB840-690-70

    PSTB1050-690-70

ABB软启动器PSS85-147-500L和PSS105-181-500L现货特价

ABB软启动器PSS175-300-500L和PSS250-430-500L现货特价

ABB软启动器PST250-690-70和PST300-690-70现货特价

ABB软启动器PST210-600-70和PST175-600-70现货特价

ABB软启动器PST142-600-70和PST105-600-70现货特价

ABB软启动器PST60-600-70和PST50-600-70货特价

ABB软启动器PST85-600-70和PST72-600-70现货特价

ABB软启动器PST44-600-70和PST37-600-70现货特价

PSS18/30-500L

PSS30/52-500L

PSS37/64-500L

PSS44/76-500L

PSS50/85-500L

PSS60/105-500L

PSS72/124-500L

PSS85/147-500L

PSS105/181-500L

PSS142/245-500L

PSS175/300-500L

PSS250/430-500L

PSS300/515-500L

PST30-600-70

PST37-600-70

PST44-600-70

PST50-600-70

PST60-600-70

PST72-600-70

PST85-600-70

PST105-600-70

PST142-600-70

PST175-600-70

PST210-600-70

PST250-600-70

PST300-600-70

PSTB 370 … PSTB 1050 ( 内置旁路接触器 )

PSTB370-600-70

PSTB470-600-70

PSTB570-600-70

PSTB720-600-70

PSTB840-600-70

PSTB1050-600-70

PST30-690-70

PST37-690-70

PST44-690-70

PST50-690-70

PST60-690-70

PST72-690-70

PST85-690-70

PST105-690-70

PST142-690-70

PST175-690-70

PST210-690-70  PSS60/105-500L  PSS72/124-500L  PST142-600-70

PST250-690-70  PSS250/430-500L PSS300/515-500L

PST300-690-70

PSTB 370 … PSTB 1050 ( 内置旁路接触器 )

PSTB370-690-70

PSTB470-690-70

PSTB570-690-70

PSTB720-690-70

PSTB840-690-70

PSTB1050-690-70

软起动器 - PSR3… PSR45

208 - 600V

型号

控制电源电压 100-240 VAC

PSR3-600-70

PSR6-600-70

PSR9-600-70

PSR12-600-70

PSR16-600-70

PSR25-600-70

PSR30-600-70

PSR37-600-70

PSR45-600-70

PSR60-600-70

PSR72-600-70

PSR85-600-70

PSR105-600-70

控制电源电压 24 VDC

PSR3-600-81

PSR6-600-81

PSR9-600-81

PSR12-600-81

PSR16-600-81

PSR25-600-81

PSR30-600-81

PSR37-600-81

PSR45-600-81

软起动器 - PSR60… PSR105

208 - 600V

型号

控制电源电压 100-240 VAC

PSR60-600-70

PSR72-600-70

PSR85-600-70

PSR105-600-70

控制电源电压 24 VDC

PSR60-600-81

PSR72-600-81

PSR85-600-81

PSR105-600-81

软起动器 - PSR 附件

型号

连接插件

Connection Kit PSR16-MS116

Connection Kit PSR45-MS450

风扇

PSR-Fan(3-45)

PSR-Fan(60-105)

FBP 总线适配器附件

FBPA