- 颜色传感器

wenglor 颜色传感器识别事先定义的颜色。 各种各样的色彩传感器按照白光光源的布置和类型各有不同。

| 订单号 | 距离 | 外形 | 光源 |
| --- | --- | --- | --- |
| FD01 |  | M18 × 1 |  |
| OFP401P0189 | 30...40 mm | 50 × 50 × 20 mm | 白光 |

- 识别极其细微的色彩差异

- 对 LED 进行功能监控

- 识别彩色的物体和液体

- 监控电线上的色彩码和水果的成熟度

- 在场地狭窄或极端高温的环境下，色彩传感器能够借助于光纤利用透射光或入射光解决各种实际应用。

色彩传感器 FP04：wenglor 色彩传感器 FP04 可以同时分析最多三种颜色。 通过单透镜系统实现较小的探测点和较大的工作范围。 传感器的一切设置都可以通过示教功能或经由 RS-232 接口进行，传感器提供的值通过接口或三个切换输出端发出。 传感器还通过该接口提供 RGB 颜色码。

具有外部照明的色彩传感器 FD01：这种系列的色彩传感器呈模块化构造，因此可以完美匹配各种应用情况。 借助于附加透镜系统和玻璃光纤，既可以使探测头与物体之间距离不同，也可以使测量光斑尺寸各异。 玻璃光纤尤其适合在难以接近的位置和高达 300 °C 的高温区域中使用。 既可以实现反射模式也可以实现投射模式。 传感器根据检测到的颜色和亮度发出三种不同的输出电压，范围在 0...10 V DC 之内。

分析仪 FN04：wenglor 分析仪 FN04 可以同时重复识别最多四种颜色。 可以在示教模式中按下按钮来设置需要重复识别的颜色。 一台 FD01 色彩传感器可以与四台分析仪同时工作。 同样可以在触发模式下工作。