- 带背景抑制功能的漫反射传感器

背景消隐反射探测器对物体反射回来的光进行分析。 当物体到达所设的探测距离时，输出端切换。 它根据测角法原理工作，因此物体的色彩、形状和表面特性对探测距离并无影响。 甚至连深色的物体也可以在明亮的背景前得到可靠的识别。

| 订单号 | 距离 | 外形 | 光源 |
| --- | --- | --- | --- |
| CP25QXVT80 | 240 mm | 50 × 50 × 20 mm | 激光（红） |
| CP70QXVT80 | 660 mm | 50 × 50 × 20 mm | 激光（红） |
| HB03PBT7 | 30 mm | M8 × 1 | 红光 |
| HB03PBT7K | 30 mm | M8 × 1 | 红光 |
| HB03PDT7K | 30 mm | M8 × 1 | 红光 |
| HD11PA3 | 120 mm | M18 × 1 | 红光 |
| HD11PC3 | 120 mm | M18 × 1 | 红光 |
| HD11PCV3 | 120 mm | M18 × 1 | 红光 |
| HD12NCT3 | 120 mm | M18 × 1 | 红光 |
| HD12PCT3 | 120 mm | M18 × 1 | 红光 |
| HK12NA | 120 mm | 32 × 16 × 12 mm | 红光 |
| HK12NA7 | 120 mm | 32 × 16 × 12 mm | 红光 |
| HK12PA | 120 mm | 32 × 16 × 12 mm | 红光 |