- 测距用漫反射传感器

测量用反射探测器查明传感器和物体之间的间距。 它利用激光（红色）、红光或红外线光根据测角法原理工作。 因此物体的色彩、形状和表面特性对测量结果并无影响。 模拟输出端与间距成比例地发出 0...10 V DC 的电压值或 4...20 mA 的电流值。

| 订单号 | 距离 | 外形 | 光源 |
| --- | --- | --- | --- |
| CP08MHT80 | 30...80 mm | 50 × 50 × 20 mm | 激光（红） |
| CP24MHT80 | 40...160 mm | 50 × 50 × 20 mm | 激光（红） |
| CP35MHT80 | 50...350 mm | 50 × 50 × 20 mm | 激光（红） |
| HD09MG-P24 | 35...85 mm | M18 × 1 | 红光 |
| HN24MGV-P24 | 55...155 mm | 76 × 32.5 × 18 mm | 红光 |
| HT60MGV80 | 300...600 mm | 81 × 75 × 34 mm | 红光 |
| HT66MGV80 | 350...850 mm | 81 × 75 × 34 mm | 红外线 |
| HT77MGV80 | 300...1300 mm | 81 × 75 × 34 mm | 红外线 |
| OCP162H0180 | 40...160 mm | 50 × 50 × 20 mm | 激光（红） |
| OCP352H0180 | 50...350 mm | 50 × 50 × 20 mm | 激光（红） |
| OCP801H0180 | 30...80 mm | 50 × 50 × 20 mm | 激光（红） |
| YP05MGV80 | 43...53 mm | 50 × 50 × 20 mm | 激光（红） |