GX模拟量输出光电传感器

■特点：

◆采用金属压铸外壳，坚固的外壳能适应差的工作环境。。

◆0-10VDC或4-20mA模拟量输出。

◆具有短路保护和电源极性保护功能，可以有效的防止电路的损坏

◆检测距离：漫反射式检测距离为10cm。

◆优异的抗干扰功能可以两套紧贴安装。

■型号及性能

| 检出方式 |  | 漫反射式 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 型号 | 电缆引出 | GX-D10-V | GX-D10-I |
|  | M12插件 | GX-D10-V-G | GX-D10-I-G |
| 检测距离 |  | 10-100mm |  |
| 电源电压 |  | 12-24VDC |  |
| 消耗电流 |  | 30mA以下 |  |
| 输出方式 |  | 0-10VDC | 4-20mA |
| 标准检测物体 |  | 无光泽白纸10×10cm |  |
| 最小检测物体 |  | 透明体/不透明体1×5cm(1cm距离上) |  |
| 开关点偏移 |  | ≤±10% |  |
| 光源 |  | 红外LED |  |
| 环境温度 |  | 工作时：-10-+55℃（但不结冰），保存时：-30-+70℃ |  |
| 环境湿度 |  | 工作时：35-85%RH，保存时：35-85%RH |  |
| 耐光环境 |  | 白帜灯：受光面照度3000Lx，太阳灯：10000Lx |  |
| 材质 |  | 铜镍合金 |  |
| 防护等级 |  | IP67 |  |