GX4光纤放大器

■特点

适合检测微小物体和微小色差，适应狭小空间和不良环境安装的高性能光纤传感器

◆光纤检测头小巧，适应狭小空间安装,光纤头能在电磁干扰大，温差大，湿度大，需防爆的场合等不良环境中可靠工作。

◆操作简单,灵敏度调节旋钮及亮暗动转换开关一眼可见。

◆放大器内藏，响应速度1ms动作、复位时间均在1ms以下。

◆导轨式安装,比平面式安装更加方便。

◆具有短路保护及电源极性保护,可以避免因接错线产生的不良后果。

◆具备抗相互干扰功能可以2套紧贴安装

◆灵敏度调节有粗、细两种调解方式

■型号和性能

| 检测方式 |  |  | 光纤式 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 | NPN |  | GX4-A3R | GX4-A3G | GX4-A3B |
|  | PNP |  | GX4-A3R-P | GX4-A3G-P | GX4-A3B-P |
| 光源色 |  |  | 红色 | 绿色 | 兰色 |
| 电源电压 |  |  | DC12~24V±10% 脉动（P-P）10%以下 |  |  |
| 消耗电流 |  |  | 30mA以下 |  |  |
| 响应时间 |  |  | 动作、复位时间均在1ms以下 |  |  |
| 输出 | NPN |  | NPN集电极开路输出：灌入电流100mA，残余电压1.1V |  |  |
|  | PNP |  | PNP集电极开路输出：拉出电流100mA，残余电压1.1V |  |  |
| 批示灯 |  |  | 动作指示灯（红色） |  |  |
| 输出状态 |  |  | 亮动/暗动，通过拨动开关选择 |  |  |
| 灵敏度调节 |  |  | 有粗、细两种调解方式 |  |  |
| 连接方式 |  |  | 护套多股线引出，长2m，可接长 |  |  |
| 壳体材料 |  |  | ABS工程塑料 |  |  |
| 耐环境光 |  |  | 白炽光：受光面照度3000LX，太阳光：受光照度10000LX |  |  |
| 环境温度 |  | 传感器 | 工作时：-10~+50℃（但不结冰）， 保存时：-20~+60℃ |  |  |
|  |  | 光纤 | 工作时：-40~+70℃（但不结冰）， 保存时：-40~+70℃ |  |  |
| 环境湿度 |  | 传感器 | 工作时： 35~85%RH， 保存时：35~85%RH |  |  |
|  |  | 光纤 | 工作时： 35~85%RH， 保存时：35~95%RH |  |  |
| 允许弯曲半径 |  |  | 25mm2以上 |  |  |
| 振动 |  |  | 振频： 10~55HZ，振幅：1.5mm, X、Y、Z方向各2小时 |  |  |
| 冲击 |  |  | 加速度：500m/s约g，X、Y、Z方向各3次 |  |  |
| 绝缘电阻 |  |  | DC500V，20MΩ以上 |  |  |
| 绝缘强度 |  |  | AC1000V，50/60HZ，1分钟（0~40℃，85%RH） |  |  |
| 防护等级 |  |  | IEC IP50 |  |  |