GG槽型光电传感器

■特点：

◆槽宽有7mm、15mm、30mm三种。

◆具有灵敏度调节旋钮和动作指示灯，使调节简单容易

◆具有短路保护和电源极性保护功能，可以有效的防止电路的损坏

◆红色光源可以可靠检测带状、盘状等物体上的标记、色标等

◆广泛应用于食品、医药、包装、印刷机械、电梯等行业。

■型号及性能

| 型号 | NPN | GG7-1R | GG15-1 |  | GG30-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PNP | GG7-1R-P | GG15-1 |  | GG30-1-P |
| 检出距离(槽宽) |  | 7mm | 15mm |  | 30mm |
| 光源 |  | 红光 | 红外光 |  |  |
| 电源电压 |  | DC12-24V±10% 脉动（P-P）10%以下 |  |  |  |
| 消耗电流 |  | 45mA |  |  |  |
| 响应时间 |  | 动作、复位时间均在2ms以下 |  |  |  |
| 输出 | NPN | NPN集电极开路输出：灌入电流100mA，残余电压1.2V |  |  |  |
|  | PNP | PNP集电极开路输出：拉出电流100mA，残余电压1.2V |  |  |  |
| 指示灯 |  | 动作指示灯（红） 电源指示灯（绿） | 动作指示灯（红） |  | 动作指示灯（红） 电源指示灯（绿） |
| 灵敏度调节 |  | 带电位器 |  |  |  |
| 输出状态 |  | NPN/PNP亮动输出 |  |  |  |
| 连接方式 |  | 护套多股线引出，长2m，可接长 |  |  |  |
| 壳体材料 |  | ABS工程塑料 |  |  | 铝合金 |
| 耐环境光 | 白炽光 | 受光面照度3000Lx |  |  |  |
|  | 太阳光 | 受光面照度10000Lx |  |  |  |
| 环境温度 |  | 工作时：-10-+55℃（但不结冰），保存时：-30-+70℃ |  |  |  |
| 环境湿度 |  | 工作时：35-85%RH，保存时：35-85%RH |  |  |  |
| 振动 |  | 振频：10-55Hz，振幅：1.5mm，X、Y、Z方向各3次 |  |  |  |
| 冲击 |  | 加速度：500m/s约50g，X、Y、Z方向各3次 |  |  |  |
| 绝缘电阻 |  | DC500V，20MΩ以上 |  |  |  |
| 绝缘强度 |  | AC1500V，50/60Hz，1分钟（0-40℃，85%RH） |  |  |  |
| 保护功能 |  | 有效防止内部电路的损坏 |  |  |  |
| 防护等级 |  | 1EC 1P 65 |  |  |  |
| 材料 |  | ABS工程塑料 |  | 锌合金 |  |